Scenariusz 1: Nerwowy Rozruch

Sytuacja:

Biogazownia jest w trzecim tygodniu rozruchu technologicznego. Substratem bazowym jest gnojowica bydlęca i inokulum z działającej instalacji. Operator, chcąc szybko osiągnąć zakładaną produkcję gazu, od kilku dni stopniowo zwiększa dawkę łatwo fermentującej kiszonki z kukurydzy. Początkowo produkcja gazu wzrosła, ale w ciągu ostatnich 48 godzin gwałtownie spadła, a gaz ma kwaśny zapach.

Dane z laboratorium:

- pH: 6,7 (spadek z 7,4 w ciągu 3 dni)

- FOS/TAC: 0,85 (wzrost z 0,35)

- Stężenie LKT: Wysokie, dominuje kwas propionowy i masłowy.

- Produkcja gazu: Spadek o 40% w ciągu 48h.

- Zawartość metanu (CH4): Spadek z 54% do 45%.

Pytania do grupy:

- Co jest główną przyczyną problemu?

- Dlaczego stosunek FOS/TAC jest tak wysokim i co to oznacza dla równowagi w fermentorze?

- Zaproponujcie szczegółowy, 3-etapowy plan działania dla operatora na najbliższe 72 godziny.

ODPOWIEDŹ: