Scenariusz 2: Cichy Zabójca

Sytuacja:

Biogazownia od dwóch miesięcy pracuje stabilnie, wykorzystując mieszankę gnojowicy świńskiej i kiszonki z żyta. Właściciel uzyskał dostęp do taniego pomiotu kurzego i od trzech tygodni stopniowo zastępuje nim część gnojowicy, aby zwiększyć "gęstość energetyczną" wsadu. Temperatura procesu jest stabilna (42°C), a wskaźnik FOS/TAC utrzymuje się na idealnym poziomie. Mimo to, produkcja gazu jest o 15% niższa niż oczekiwano i lekko niestabilna.

Dane z laboratorium:

●	pH: 8,1

●	FOS/TAC: 0,28

●	Całkowity Azot Amonowy (N-NH₄): 4800 mg/L (wzrost z 2500 mg/L)

●	Produkcja gazu: Niestabilna, średnio o 15% niższa od obliczeń.

●	Zawartość metanu (CH4): 51-53%

Pytania do grupy:

1.	Dlaczego, mimo idealnego wskaźnika FOS/TAC, produkcja gazu jest obniżona? Jaki proces jest prawdopodobnie hamowany?

2.	Jaki parametr jest tutaj kluczowym wskaźnikiem problemu i dlaczego jest on niebezpieczny dla metanogenów, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym pH?

3.	Jakie długoterminowe zmiany w strategii karmienia byście zarekomendowali, aby bezpiecznie wykorzystać pomiot kurzy?

ODPOWIEDŹ: