Scenariusz 3: Widmo Kożucha

Sytuacja:

Instalacja od lat działa na kiszonce z kukurydzy i gnojowicy bydlęcej. Z powodu suszy, tegoroczna kiszonka ma znacznie wyższą zawartość suchej masy i jest bardziej włóknista. Od miesiąca operator zauważa, że jedno z dwóch mieszadeł w fermentorze głównym wykazuje wyższy pobór prądu i czasem się wyłącza. Produkcja gazu lekko spadła, a temperatura w górnej części fermentora jest o 2°C niższa niż w dolnej.

Dane z panelu sterowania i obserwacji:

- pH: 7,5

- FOS/TAC: 0,33 (lekko podwyższony, ale stabilny)

- Produkcja gazu: Spadek o około 10% w ciągu miesiąca.

- Obserwacja przez wziernik: Na powierzchni tworzy się gruba, zbita warstwa substratu (kożuch). Bulgotanie gazu jest nierównomierne, głównie przy krawędziach.

- Alarmy: Okresowe alarmy przeciążenia na jednym z mieszadeł.

Pytania do grupy:

- Jaki problem fizyczny rozwija się w fermentorze i jak wpływa on na proces biologiczny?

- Połączcie dane: dlaczego temperatura jest nierównomierna i jak to się ma do problemów z mieszadłem i nową kiszonką?

- Jakie działania (zarówno natychmiastowe, jak i długoterminowe) powinien podjąć operator, aby rozwiązać ten problem i zapobiec mu w przyszłości?

ODPOWIEDŹ