# Moduł B: Biogaz Rolniczy – Definicje, Uwarunkowania Prawne, Wpis do Rejestru Wytwórców i KZR

## Część 1: Wykład - Biogaz Rolniczy: Definicje, Prawo, Rejestracja i KZR

(Szacowany czas: ~70 minut)

### Wprowadzenie: Po Co Nam Te Przepisy? 🤔

Witam ponownie! W Module A zagłębiliśmy się w fascynujący świat mikrobiologii, który napędza nasze biogazownie, ucząc się, jak dbać o "zdrowie" naszego bioreaktora. Dzisiaj zmieniamy perspektywę i przechodzimy od laboratorium do urzędu. Zanim jednak zagłębimy się w paragrafy, zastanówmy się, dlaczego ten moduł jest tak ważny.

Prawidłowe zdefiniowanie naszej działalności, zrozumienie obowiązków i sprawne przejście przez procedury administracyjne to fundament bezpiecznego i, co równie ważne, rentownego funkcjonowania biogazowni. Przepisy nie są po to, by utrudniać, ale by standaryzować, zapewniać bezpieczeństwo (środowiskowe, techniczne) i tworzyć ramy dla systemów wsparcia, z których chcemy korzystać. Znajomość tych zasad pozwala uniknąć kosztownych błędów, nieprzewidzianych przestojów i w pełni wykorzystać potencjał naszej inwestycji. Traktujcie ten moduł jak mapę, która poprowadzi was przez formalny krajobraz energetyki odnawialnej.

### I. Co To Jest Biogaz Rolniczy? Definicje Kluczowe 📖

Na początek musimy posługiwać się wspólnym, precyzyjnym językiem. W świecie biogazu nie każdy gaz jest taki sam, a prawo bardzo dokładnie to rozróżnia.

#### A. Podstawowe pojęcia

| Pojęcie | Definicja techniczna | Główne składniki |
| --- | --- | --- |
| Biogaz (Ogólnie) | Gaz powstający w procesie beztlenowego rozkładu materii organicznej przez mikroorganizmy (fermentacja metanowa). | Metan (CH4, 50-75% obj.) i Dwutlenek węgla (CO2, 25-45% obj.), H2S, H2, N2 |
| Biometan | Biogaz oczyszczony (uszlachetniony) do parametrów jakościowych gazu ziemnego. | Prawie czysty metan (>97% CH4) |

#### B. Definicja Biogazu Rolniczego (BR)

Kluczowe dla nas jest rozróżnienie biogazu rolniczego od innych typów biogazu (np. składowiskowego, ściekowego). Ta definicja determinuje, pod jakie przepisy podlegamy i z jakiego wsparcia możemy korzystać (systemy taryf gwarantowanych, aukcje OZE).

Zgodnie z Art. 2 pkt 2 Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (Ustawa OZE) z 2015 r. (z późniejszymi zmianami, m.in. Ustawą o ułatwieniach z 2023 r.), jest to gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej wyłącznie z określonych grup substratów:

- Produktów rolnych oraz produktów ubocznych rolnictwa, w tym odchodów zwierzęcych.

- Produktów z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego i produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z tego przetwórstwa, w tym z przetwórstwa i produkcji żywności, pochodzących z zakładów przemysłowych, a także z zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego (z wyłączeniem osadów i ścieków komunalnych).

- Produktów spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia.

- Tłuszczów i mieszanin olejów z separacji olej/woda zawierających wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze.

- Biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne.

- Odchodów zwierzęcych pozyskanych z działalności innej niż rolnicza.

WAŻNE WYŁĄCZENIE: Definicja ta kategorycznie wyklucza biogaz pozyskany z odpadów komunalnych, ze składowisk odpadów, a także z substratów pochodzących z oczyszczalni ścieków innych niż te wymienione w pkt 2 (tj. innych niż zakładowe oczyszczalnie ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego).

#### C. Lista substratów uprzywilejowanych (Ustawa o ułatwieniach 2023)

Najnowsze przepisy wprowadziły szczegółową listę substratów, których użycie pozwala instalacji na korzystanie ze specjalnych ułatwień (m.in. uproszczenie procesu lokalizacyjnego i status pofermentu jako produktu nawozowego).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2023 r. w sprawie szczegółowej listy substratów... (Dz. U. poz. 2230), do tej listy zaliczamy:

| Grupa Substratów | Przykłady (wybrane) | Status prawny |
| --- | --- | --- |
| Biomasa z produkcji rolnej/leśnej (Grupa 1) | Odchody zwierzęce, słoma, inne naturalne substancje z produkcji rolniczej lub leśnej. | Uprzywilejowany |
| Produkty uboczne (Grupa 2) | Wysłodki, wytłoki, osady pofermentacyjne, wywary i destylaty (z przetwórstwa rolnego i leśnictwa). | Uprzywilejowany |
| Odpady (Grupa 2 - specyficzne kody) | Kody odpadów m.in. z: rolnictwa (02 01 03 - odpadowa masa roślinna), przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego (np. 02 02 03 - surowce i produkty nienadające się do spożycia), mleczarskiego (02 05 80 - odpadowa serwatka). | Uprzywilejowany |

Zasada: Znajomość tej listy jest absolutnie kluczowa. Jeżeli chcemy skorzystać z ułatwień prawnych i uproszczonego statusu pofermentu, musimy trzymać się tych substratów!

### II. Ramy Prawne Działalności: Kluczowe Ustawy i Regulacje ⚖️

Funkcjonowanie biogazowni rolniczej to gra na boisku wyznaczonym przez kilka aktów prawnych. Musicie znać te zasady – to jest nasza "biogazowa biblia prawna".

#### 1. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (Ustawa OZE) z 2015 r. (z późn. zm.)

- Rola: Serce systemu wsparcia. Definiuje biogaz rolniczy, określa zasady wsparcia (systemy aukcyjne, taryfy gwarantowane, system feed-in-tariff/premium) i wprowadza obowiązek rejestracji wytwórców w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

- Wsparcie: Dostarcza podstaw do uzyskania świadectw pochodzenia (dla starych systemów) lub uczestnictwa w systemie aukcyjnym / FIT/FIP (dla nowych instalacji).

#### 2. Ustawa o ułatwieniach... (Ustawa o biogazowniach rolniczych) z 2023 r.

- Rola: "Przyspieszacz" inwestycji. Ma na celu uproszczenie procesu inwestycyjnego dla określonego typu biogazowni rolniczych (spełniających kryteria mocy do 3,5 MWe i używających substratów z uprzywilejowanej listy).

- Kluczowe Ułatwienia:

  - Lokalizacja: Umożliwia lokalizację na gruntach rolnych bez zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) pod pewnymi warunkami (dotyczy głównie podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne).

  - Terminy: Skraca terminy wydawania kluczowych decyzji administracyjnych (np. warunki zabudowy - 65 dni).

  - Poferment: Wprowadza zmianę statusu pofermentu.

#### 3. Zmiana Statusu Pofermentu (Ustawa o ułatwieniach, Art. 15)

To jest najważniejszy zapis, który zmienia podejście do produktu końcowego biogazowni.

- Stary Status: Masa pofermentacyjna była domyślnie traktowana jako odpad (kod 19 06 05/06) i jej zagospodarowanie wymagało zezwolenia na odzysk R10 (nawożenie gruntów).

- Nowy Status (od września 2023 r.): Jeżeli biogazownia wytwarza biogaz wyłącznie z substratów z uprzywilejowanej listy (Art. 2 ust. 1 pkt 10b lit. a, czyli głównie odchody zwierzęce, słoma, biomasa roślinna z produkcji rolnej/leśnej), produkt pofermentacyjny (zwany w ustawie „produktem pofermentacyjnym przeznaczonym do rolniczego wykorzystania”) nie jest już traktowany jako odpad.

  - Produkt ten może być wprowadzony do obrotu jako pełnoprawny nawóz organiczny lub środek poprawiający właściwości gleby na podstawie deklaracji producenta (podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności w biogazowniach rolniczych) o zawartości substancji organicznej i składników pokarmowych.

- Obowiązki informacyjne: Podmiot, który po raz pierwszy wprowadza ten produkt do obrotu lub na potrzeby własne, musi poinformować o tym Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) w terminie 14 dni.

| Kryterium | Poferment – Status przed 2023 r. (odpad) | Poferment – Status po 2023 r. (produkt) |
| --- | --- | --- |
| Użyte Substraty | Dowolne, w tym odpady przetwórcze i komunalne. | Wyłącznie biomasa z uprzywilejowanej listy (Art. 2 ust. 1 pkt 10b lit. a Ustawy o nawozach). |
| Wymagane Zezwolenie | Zezwolenie na odbiór odpadu i proces odzysku R10 (Marszałek/Starosta). | Deklaracja producenta o składzie i zgłoszenie do WIORiN. |
| Kluczowa Korzyść | Uproszczenie administracyjne, pełnoprawny status nawozu, łatwiejsza sprzedaż. | Może być wprowadzony do obrotu jako pełnoprawny nawóz organiczny lub środek poprawiający właściwości gleby na podstawie deklaracji producenta |

#### 4. Prawo ochrony środowiska i Ustawa o odpadach

Niezależnie od nowego statusu pofermentu, musimy pamiętać o innych obowiązkach:

- Gospodarka Odpadami (BDO): Dotyczy wszystkich odpadów eksploatacyjnych (np. zużyte oleje, filtry, zużyty węgiel aktywny z odsiarczania). Biogazownia jest wytwórcą odpadów i musi prowadzić ewidencję w Bazie Danych Odpadowych (BDO).

- Emisje (KOBiZE): Obowiązek raportowania emisji (np. z jednostki CHP, z pochodni) do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

#### 5. Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR / RED II)

- Czym są: Wymogi wynikające z dyrektyw UE (RED II/RED III), wdrożone do polskiego prawa (głównie w Ustawie OZE). Mają na celu zapewnienie, że biomasa używana do produkcji energii (zwłaszcza biometanu i dużych instalacji OZE) pochodzi ze zrównoważonych źródeł i zapewnia odpowiednią redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG).

- Kogo dotyczą: W kontekście biogazowni rolniczych, KZR są szczególnie istotne dla instalacji:

  - Produkujących biometan.

  - Korzystających z określonych systemów wsparcia (np. system aukcyjny dla mocy > 500 kW).

- Główne Wymogi:

  - Oszczędność emisji GHG: Wykazanie minimalnego progu redukcji emisji (np. 65%-70% lub więcej) w całym cyklu życia.

  - Kryteria dotyczące gruntów (LUC): Zakaz używania biomasy z terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności (np. torfowiska).

  - System bilansu masy: Konieczność śledzenia pochodzenia i charakterystyki biomasy.

- Dokumentacja i Weryfikacja: Wytwórcy muszą gromadzić dowody (np. oświadczenia rolników) i kalkulować GHG. Proces podlega weryfikacji przez jednostki certyfikujące lub system krajowy (np. KOWR).

### III. Rejestr Wytwórców Biogazu Rolniczego (URE) 📝

Każdy wytwórca biogazu rolniczego musi uzyskać wpis do rejestru wytwórców prowadzonego przez Prezesa URE. To jest wasza "licencja na działanie".

- Cel: Ewidencja podmiotów, monitorowanie rynku, podstawa do korzystania z systemów wsparcia (aukcje, FIT/FIP). Bez wpisu nie można sprzedawać energii w systemie OZE.

- Procedura:

  - Złożenie wniosku: Do Prezesa URE.

  - Wymagane dokumenty: Dane firmy (podmiotu uprawnionego), informacje o instalacji (moc, rodzaj), oświadczenia prawne (np. o spełnianiu warunków Ustawy o ułatwieniach, jeśli dotyczy), opłata skarbowa.

  - Weryfikacja: URE sprawdza kompletność i zgodność z definicją biogazowni rolniczej (szczególnie rodzaj używanych substratów).

  - Wpis do rejestru: Po pozytywnej weryfikacji Prezes URE dokonuje wpisu.

Praktyka: Najczęstsze błędy we wnioskach to: niekompletne dane, błędy w kwalifikacji substratów, brak udowodnienia posiadania tytułu prawnego do instalacji, błędy w określeniu mocy zainstalowanej elektrycznej.

### IV. Obowiązki Formalne Wytwórcy: Nie Tylko Produkcja 📋

Prowadzenie biogazowni to ciągły taniec między technologią a biurokracją. Musisz pamiętać o cyklicznych obowiązkach:

| Obowiązek | Instytucja | Opis | Częstotliwość |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawozdawczość OZE | URE, KOWR | Raporty o produkcji energii/biogazu, zużytych substratach, emisji CO2. | Miesięczna/Kwartalna/Roczna |
| Krajowy System Bilansowania Emisji | KOBiZE | Raportowanie o emisjach (głównie z jednostek CHP i pochodni gazowej). | Roczna i miesięczna |
| Gospodarka Odpadami | BDO | Rejestracja, ewidencja (KEO) i sprawozdawczość (dotyczy odpadów eksploatacyjnych, jeśli poferment uzyskał status produktu). | Roczna i miesięczna (sprawozdania) |
| Zasady Stosowania Nawozów | WIOŚ/Agencja (w przyszłości) | Przestrzeganie maksymalnej dawki 170~kgN/ha oraz minimalnego okresu magazynowania (Art. 20 Ustawy o nawozach i nawożeniu). | Ciągła (kontrola) |
| Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) | KOWR / Jednostki cert. | Prowadzenie dokumentacji, kalkulacje GHG, audyty (jeśli dotyczy). | Ciągła / Okresowa |
| Nadzór Techniczny | UDT | Przeglądy urządzeń ciśnieniowych (zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi gazowe) i elektrycznych. | Zgodnie z harmonogramem UDT |

### V. Logistyka Pofermentu w świetle prawa: Magazynowanie i Stosowanie

Choć szczegółowo omówimy zagospodarowanie pofermentu w osobnym module, już teraz musimy znać kluczowe wymogi prawne.

#### A. Wymogi Magazynowania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. (oraz Art. 20 Ustawy o nawozach i nawożeniu):

- Terminy Aplikacji: Nawozy naturalne i organiczne (a także produkty pofermentacyjne) stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada.

- Okres Magazynowania: W związku z tym biogazownia musi posiadać pojemność magazynową na poferment wystarczającą na minimum 3 miesiące (grudzień, styczeń, luty) plus rezerwa na ewentualne wydłużone terminy (zamarznięta gleba, opady). Zaleca się zabezpieczenie na 5 do 6 miesięcy.

- Warunki: Zabrania się stosowania nawozów i produktów pofermentacyjnych na glebach zamarzniętych do głębokości 30~cm, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem.

- Maksymalna Dawka: Roczna dawka azotu w nawozach naturalnych i organicznych (w tym pofermencie) nie może przekroczyć 170~kg~N na 1 ha użytków rolnych.

#### B. Aplikacja

- Mieszanie z glebą: Po zastosowaniu pofermentu należy go przykryć glebą lub wymieszać z glebą nie później niż następnego dnia po aplikacji (z wyłączeniem użytków zielonych). Cel: ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery.

## Część 2: Dyskusja

(Szacowany czas: 15 minut)

Teraz, gdy mamy przegląd przepisów, porozmawiajmy o praktyce – postawmy się w roli operatorów i inwestorów.

- Wybór Substratu a Prawo: Ustawa o ułatwieniach promuje wąską listę substratów (Art. 2 ust. 1 pkt 10b lit. a Ustawy o nawozach), aby uprościć status pofermentu. Jakie mogą być praktyczne konsekwencje dla rentowności biogazowni, jeśli rolnik zdecyduje się używać tylko te "uprzywilejowane" substraty (np. gnojowicę i kiszonkę z kukurydzy) zamiast bogatych energetycznie, lecz sklasyfikowanych jako odpady, tłuszczów poprzetwórczych?

- Status Pofermentu: Zmiana statusu pofermentu na produkt nawozowy (zamiast odpadu) to rewolucja. Jakie nowe możliwości ekonomiczne (np. sprzedaż, budowanie marki nawozu) i jakie nowe obowiązki kontrolne (np. kontrola przez WIORiN, deklaracja składu) rodzi to dla operatora biogazowni?

- KZR i Biometan: Kryteria Zrównoważonego Rozwoju (KZR) są najsurowsze dla produkcji biometanu. Dlaczego proces wytwarzania biometanu (zamiast prądu/ciepła w CHP) wymaga aż tak szczegółowej dokumentacji pochodzenia biomasy i kalkulacji GHG? Jakie jest największe wyzwanie w zarządzaniu KZR?

- Wyzwania Biurokratyczne: Prowadzenie ewidencji w BDO, raporty do URE, KOBiZE, dokumentacja KZR... Co uważacie za największe wyzwanie administracyjne w codziennym prowadzeniu biogazowni rolniczej, zwłaszcza w małym, rodzinnym gospodarstwie?

- Logistyka Magazynowania: Przepisy wymagają magazynowania pofermentu. Z perspektywy biotechnologa, dlaczego zamykanie lagun membranami jest korzystne nie tylko prawnie i środowiskowo (mniej emisji amoniaku), ale także ekonomicznie? (Wskazówka: Dofermentowanie)

(Prowadź dyskusję, zachęcaj do wymiany opinii, odnoś się do doświadczeń uczestników – przypomnij, że magazynowanie w zamkniętych zbiornikach pozwala na dalsze odzyskanie biogazu i zwiększa wartość nawozową dzięki ograniczeniu strat Azotu.)

## Część 3: Ćwiczenia Praktyczne - Analiza Błędów w Rejestracji i Wymogi Substratowe

(Szacowany czas: 25 minut)

Podzielimy się na małe grupy. Przeanalizujmy, jak łatwo można popełnić błąd, który zablokuje nam drogę do systemów wsparcia.

### Ćwiczenie A: Kwalifikacja Inwestora i Substratów (10 minut)

Scenariusz:

Firma "Bio-Energia sp. z o.o." (spółka celowa, której 100% udziałów posiada rolnik Pan Jan Kowalski) planuje budowę biogazowni o mocy 1,2 MWe i rocznej produkcji 5 mln m^3 biogazu. Planuje wykorzystywać gnojowicę i kiszonkę z kukurydzy (z gospodarstwa Pana Kowalskiego) oraz tłuszcze z separacji olej/woda z lokalnej restauracji, które stanowią 8% wsadu masowego.

Zadanie:

- Czy "Bio-Energia sp. z o.o." spełnia warunki Art. 3 Ustawy o ułatwieniach (Podmiot uprawniony)?

- Czy planowana biogazownia spełnia warunki mocy (Art. 4 ust. 1 pkt 2)?

- Czy biogazownia spełnia warunek uprzywilejowanego statusu pofermentu (Art. 2 ust. 1 pkt 10b lit. a Ustawy o nawozach)? Jeśli nie, jakie są konsekwencje dla pofermentu?

(Odpowiedzi omówione wspólnie: 1. Tak, spełnia (Art. 3 ust. 1 pkt 9 – spółka handlowa, której udziały posiada podmiot rolniczy). 2. Tak, spełnia (1.2 MWe < 3,5 MWe; 5 mln m^3 < 14 mln m^3). 3. Nie. Tłuszcze z separacji olej/woda z restauracji (czyli z działalności innej niż rolnicza) to substraty, które wykluczają automatyczny status produktu nawozowego. Konsekwencja: poferment wraca do statusu odpadu i wymagane jest zezwolenie na odzysk R10 (Starosta/Marszałek) – to wydłuża i komplikuje proces.)

### Ćwiczenie B: Błędy we Wniosku KOWR (15 minut)

Grupa otrzymuje uproszczony formularz wniosku do KOWR. Został on wypełniony, ale zawiera dwa błędy.

Fragment Wniosku (uproszczony):

| Pole | Wartość Wpisana |
| --- | --- |
| Moc zainstalowana elektryczna | 2,2~MWe |
| Planowana roczna produkcja biogazu | 9~000~000~m^3 |
| Rodzaj substratu | Gnojowica, kiszonka kukurydzy, osady ściekowe z oczyszczalni komunalnej (10%) |
| Wymagany system wsparcia | Aukcyjny |

Zadanie:

- Zidentyfikuj, który warunek kluczowy dla wpisu do Rejestru Wytwórców Biogazu Rolniczego jest naruszony.

- Jakie będą konsekwencje weryfikacji tego wniosku przez KOWR?

- Czy biogazownia, po usunięciu błędu, kwalifikuje się do uproszczonego terminu przyłączenia do sieci (Art. 11 Prawa Energetycznego)?

(Odpowiedzi omówione wspólnie: 1. Naruszony jest Art. 2 pkt 2 Ustawy OZE (definicja BR). Osady ściekowe z oczyszczalni komunalnej są wprost wykluczone z definicji BR. 2. Konsekwencje: Prezes URE odmówi wpisu do Rejestru Wytwórców BR. Instalacja nie będzie mogła sprzedawać energii jako OZE w systemie aukcyjnym. 3. Jeśli substrat zostanie poprawiony, biogazownia o mocy 2,2 MWe nie kwalifikuje się do uproszczonego terminu, ponieważ Art. 11 Prawa Energetycznego (Ustawa o ułatwieniach) dotyczy biogazowni o mocy nie większej niż 2 MW.)

## Część 4: Kluczowe Wnioski - Prawo, Rejestracja i KZR

(Szacowany czas: 5 minut)

Podsumujmy kluczowe punkty formalno-prawne, które musi znać każdy inżynier biogazu:

- Definicja BR: Biogaz rolniczy jest ściśle zdefiniowany przez listę dozwolonych substratów. Osady komunalne są wykluczone.

- Ustawa OZE i URE: Ustawa OZE to podstawa rynku OZE i rejestracji. Wpis do Rejestru Wytwórców KOWR jest obowiązkowy, by legalnie sprzedawać energię.

- Ustawa o Ułatwieniach (2023): Przyspiesza proces inwestycyjny dla instalacji do 3,5 MWe i oferuje uproszczony status pofermentu (produkt zamiast odpadu), ale tylko przy użyciu ściśle określonej listy substratów rolniczych.

- Poferment: Zmiana na produkt nawozowy to wielkie ułatwienie, eliminujące konieczność zezwoleń na odpad. Wymaga jednak deklaracji składu i zgłoszenia do WIORiN.

- Magazynowanie: Wymagany jest minimalny okres magazynowania od 1 grudnia do końca lutego (3 miesiące), z praktyczną rezerwą na warunki pogodowe (nawet do 5-6 miesięcy).

- KZR: Kryteria Zrównoważonego Rozwoju są obowiązkowe dla biometanu i większych instalacji OZE; kluczowe jest udowodnienie redukcji GHG i pochodzenia biomasy.

## Część 5: Podsumowanie i Quiz

(Szacowany czas: 5 minut)

Podsumowanie:

Dzisiejsze zajęcia pokazały, że wiedza o biotechnologii to tylko połowa sukcesu. Ramy formalno-prawne są kręgosłupem każdej biogazowni. Poznaliśmy kluczowe definicje, najważniejsze akty prawne, w tym nową Ustawę o ułatwieniach z 2023 roku, która znacząco upraszcza status pofermentu pod warunkiem trzymania się określonych substratów. Omówiliśmy procedurę rejestracji w URE oraz codzienne obowiązki sprawozdawcze (KOBiZE, BDO, KZR). Pamiętajcie, że dobra znajomość przepisów i skrupulatność w prowadzeniu dokumentacji to podstawa spokojnej i legalnej, a co za tym idzie – opłacalnej – działalności.

Szybki Quiz:

- Jaki główny akt prawny w Polsce definiuje biogaz rolniczy i systemy wsparcia dla OZE?

  - (Odpowiedź: Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (Ustawa OZE))

- Jaki urząd prowadzi rejestr wytwórców biogazu rolniczego, bez którego nie można sprzedawać energii w systemie wsparcia?

  - (Odpowiedź: Urząd Regulacji Energetyki (URE))

- W jakim okresie minimalnym w ciągu roku musimy magazynować poferment z powodu zakazu stosowania nawozów?

  - (Odpowiedź: Od 1 grudnia do 28/29 lutego (3 miesiące))

- Jaka jest maksymalna roczna dawka azotu, jaką możemy zastosować w nawozie naturalnym lub produkcie pofermentacyjnym na 1 ha użytków rolnych?

  - (Odpowiedź: 170~kg~N/ha)

- Wymień najważniejsze kryterium, które pozwala, by poferment był automatycznie uznany za produkt nawozowy (a nie odpad) w świetle przepisów z 2023 roku.

  - (Odpowiedź: Użycie wyłącznie substratów z uprzywilejowanej listy (głównie biomasa z produkcji rolnej/leśnej) z wyłączeniem odpadów innych niż te ściśle określone.)