## Moduł C: Wybór Lokalizacji Biogazowni

## Kluczowe Kryteria i Realne Wyzwania

Slajd: 2

Wprowadzenie: Lokalizacja – Fundament Sukcesu 📍

- Witam na kolejnym etapie naszej podróży po świecie biogazu.

- Dzisiaj kluczowe pytanie: Gdzie zlokalizować biogazownię?

- Wybór miejsca to strategiczna decyzja wpływająca na:

  - Logistykę (substraty, poferment)

  - Koszty (budowy, transportu, przyłączy)

  - Relacje społeczne

  - Powodzenie całego projektu

- Błędna decyzja na tym etapie może generować problemy przez cały okres życia instalacji.

- Przeanalizujemy kryteria wyboru optymalnej lokalizacji oraz potencjalne wyzwania.

Slajd: 3

Cztery Filary Lokalizacji: Kryteria Wyboru Miejsca 🏛️

Wybór idealnej lokalizacji to sztuka kompromisu. Główne grupy kryteriów:

- Kryteria Techniczne: Związane z samą działką i infrastrukturą.

- Kryteria Logistyczne: Związane z przepływem materiałów (substraty, poferment).

- Kryteria Środowiskowe: Związane z ochroną przyrody i minimalizacją negatywnego wpływu.

- Kryteria Społeczne i Planistyczne: Związane z akceptacją społeczną i formalnościami.

Slajd: 4

1. Kryteria Techniczne: Działka i Infrastruktura (1/3)

- Wielkość i kształt działki:

  - Potrzeba miejsca na: fermentory, magazyny substratów (np. silosy), zbiorniki pofermentacyjne (min. 5-6 miesięcy produkcji), plac manewrowy, wagi, budynek techniczny (CHP), ewentualne systemy uzdatniania gazu/pofermentu.

  - Typowa biogazownia 500 kWel potrzebuje ok. 1 - 2 ha.

  - Nieregularny kształt działki może utrudnić optymalne rozmieszczenie obiektów i logistykę wewnętrzną.

- Topografia terenu:

  - Teren płaski = minimalizacja kosztów prac ziemnych.

  - Niewielkie nachylenie może ułatwić zarządzanie płynami grawitacyjnie.

  - Unikać bezwzględnie terenów zalewowych (ryzyko awarii, zanieczyszczenia środowiska) i osuwiskowych (sprawdzić mapy zagrożenia powodziowego).

Slajd: 5

1. Kryteria Techniczne: Działka i Infrastruktura (2/3)

- Warunki geologiczne:

  - Ciężar napełnionych obiektów (tysiące ton) wymaga stabilnego podłoża.

  - Konieczne są badania geotechniczne (nośność gruntu, poziom wód gruntowych).

  - Na słabych gruntach (np. torfy, grunty organiczne) może być konieczne kosztowne wzmacnianie podłoża (np. palowanie).

- Dostęp do mediów:

  - Sieć elektroenergetyczna:

    - Krytyczne! Sprawdzić odległość od Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) i dostępną moc przyłączeniową.

    - Koszt budowy linii energetycznej (setki tysięcy/miliony zł).

    - Ustawa o ułatwieniach (2023): skraca termin wydania warunków przyłączenia do 90 dni dla biogazowni ≤ 2 MW.

Slajd: 6

1. Kryteria Techniczne: Działka i Infrastruktura (3/3)

- Dostęp do mediów (cd.):

  - Sieć gazowa:

    - Kluczowa, jeśli planujemy produkcję biometanu.

    - Sprawdzić bliskość gazociągu (średniego/wysokiego ciśnienia).

    - Wysokie koszty przyłącza i stacji zatłaczającej.

  - Sieć wodociągowa / Studnia głębinowa:

    - Woda niezbędna (proces, higiena, cele socjalne). Ocenić dostępność i wydajność źródła.

  - Kanalizacja / Oczyszczalnia:

    - Zagospodarowanie ścieków socjalnych, ewentualnych wód opadowych czy technologicznych (jeśli nie są zawracane do procesu) zgodnie z przepisami.

Slajd: 7

2. Kryteria Logistyczne: Przepływ Materiałów (1/2)

- Dostępność substratów:

  - Analiza promienia zasilania: Gdzie są główne źródła substratów (gnojowica, kiszonki, odpady)? Ile ton rocznie?

  - Transport na duże odległości (>15-20 km) znacząco podnosi koszty operacyjne i ślad węglowy.

  - Idealna lokalizacja: w centrum obszaru zasobnego w substraty lub bezpośrednio przy dużym gospodarstwie/zakładzie dostarczającym główny surowiec.

  - Uwzględnić sezonowość dostaw (np. kampania buraczana, zbiory kukurydzy).

- Infrastruktura drogowa:

  - Drogi muszą wytrzymać ruch ciężkich pojazdów (ciągniki z beczkami 15-30 m³, ciężarówki 25t).

  - Ważna jest nośność (klasa drogi), szerokość, promienie zakrętów, stan nawierzchni.

  - Unikać prowadzenia transportu przez centra wsi czy gęstą zabudowę.

  - Drogi muszą być przejezdne zimą.

Slajd: 8

2. Kryteria Logistyczne: Przepływ Materiałów (2/2)

- Zagospodarowanie pofermentu:

  - Roczna produkcja pofermentu jest zbliżona do ilości wprowadzonych substratów.

  - Potrzebny jest areał pól do jego rolniczego wykorzystania (max. 170 kg N/ha/rok).

  - Jak daleko znajdują się te pola? Czy są to grunty własne, dzierżawione, czy konieczne będą umowy z rolnikami?

  - Transport pofermentu to znaczący koszt.

  - Nowe przepisy ułatwiające traktowanie pofermentu jako nawozu (produktu) mogą ułatwić jego zbyt, ale logistyka pozostaje wyzwaniem.

Slajd: 9

3. Kryteria Środowiskowe: Ochrona i Minimalizacja Wpływu (1/2)

- Odległość od zabudowy mieszkalnej:

  - Najczęstszy punkt zapalny – konflikty społeczne.

  - Brak sztywnej normy prawnej w PL, ale zasada przezorności jest kluczowa.

  - Minimum 500 metrów często przyjmowane w analizach, ale w praktyce, by uniknąć konfliktów odorowych, może być potrzebna większa odległość (nawet >1 km).

  - Sprawdzić lokalne przepisy (MPZP może mieć własne ograniczenia).

- Odległość od obiektów chronionych:

  - Bezwzględnie sprawdzić mapy: Natura 2000, parki narodowe/krajobrazowe, rezerwaty, strefy ochrony ujęć wody, uzdrowiska.

  - Inwestycja na tych terenach lub w ich otulinach jest zazwyczaj niemożliwa lub bardzo utrudniona.

- Ochrona wód:

  - Sprawdzić mapy zagrożenia powodziowego. Lokalizacja na takich terenach wysoce ryzykowna/niedopuszczalna.

  - Ocenić wrażliwość wód gruntowych.

Slajd: 10

3. Kryteria Środowiskowe: Ochrona i Minimalizacja Wpływu (2/2)

- Warunki aerosanitarne:

  - Analiza róży wiatrów: Czy dominujące wiatry nie będą kierować potencjalnych odorów na zabudowę?

  - Bariery naturalne (lasy, wzgórza) mogą modyfikować rozprzestrzenianie się zapachów.

- Hałas:

  - Główne źródła: kogenerator (CHP), wentylatory, pompy, ruch pojazdów.

  - Sprawdzić dopuszczalne poziomy hałasu dla sąsiednich terenów (inne dla mieszkalnych, inne dla przemysłowych).

  - Uwzględnić w projekcie środki mitygujące (np. odpowiednia obudowa CHP, ekrany akustyczne).

Slajd: 11

4. Kryteria Społeczne i Planistyczne: Akceptacja i Formalności (1/2)

- Akceptacja społeczna:

  - Kryterium "miękkie", ale krytyczne. Brak akceptacji może zablokować lub opóźnić inwestycję.

  - Kluczowe działania:

    - Wczesna i transparentna komunikacja: Informowanie mieszkańców ZANIM złożymy wnioski urzędowe.

    - Spotkania informacyjne: Wyjaśnianie technologii, korzyści (podatki, ciepło, zagospodarowanie odpadów) i potencjalnych uciążliwości oraz sposobów ich minimalizacji (np. hermetyzacja, biofiltry).

    - Odpowiedź na obawy: Rzetelne adresowanie pytań (zapach, transport, bezpieczeństwo).

    - Wybór "mniej konfliktowej" lokalizacji: Z dala od zwartej zabudowy, przy istniejących obiektach rolniczych/przemysłowych.

Slajd: 12

4. Kryteria Społeczne i Planistyczne: Akceptacja i Formalności (2/2)

- Uwarunkowania planistyczne:

  - MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego):

    - Najlepsza sytuacja: plan dopuszcza zabudowę produkcyjną, rolniczą lub techniczną.

    - Sprawdzić zapisy: czy nie ma wykluczeń dla OZE/biogazowni?

    - Ustawa o ułatwieniach pozwala (pod warunkami) lokalizować BR na terenach rolnych/produkcyjnych bez wskazania "biogazownia", o ile plan tego nie zakazuje.

  - WZ (Decyzja o Warunkach Zabudowy):

    - Przy braku MPZP. Procedura dłuższa i bardziej niepewna.

    - Wymaga wykazania zgodności z ładem przestrzennym (analiza urbanistyczna).

    - Ustawa o ułatwieniach skraca termin (65 dni dla BR ≤ 1 MWe / 4 mln m³ biogazu), ale nie gwarantuje pozytywnej decyzji.

  - Własność gruntu: Stabilny tytuł prawny (własność, wieloletnia dzierżawa) jest niezbędny przed rozpoczęciem procedur.

Slajd: 13

Pułapki Lokalizacyjne i Konflikty Społeczne: Czego Unikać? 🚫 (1/3)

Analiza istniejących biogazowni i planów inwestycyjnych pokazuje typowe błędy i ich konsekwencje (często protesty społeczne):

- Zbyt blisko zabudowań:

  - Przykład: Wiele protestów w Polsce (np. gmina Liszki, Uchanie) wynikało z obaw mieszkańców o uciążliwości zapachowe i spadek wartości nieruchomości (planowana odległość często <500m).

  - Argumenty mieszkańców: komfort życia, potencjalny wpływ na zdrowie.

  - Skutek: Opóźnienia, blokady inwestycji (nawet na lata), negatywny wizerunek całej branży biogazowej.

Slajd: 14

Pułapki Lokalizacyjne i Konflikty Społeczne: Czego Unikać? 🚫 (2/3)

- Słaby dojazd i intensywny transport:

  - Przykład: Protesty (np. okolice Płośnicy) częściowo dotyczyły obaw o zwiększony ruch ciężkich pojazdów (transport substratów, pofermentu), niszczenie lokalnych dróg, zagrożenie bezpieczeństwa.

  - Skutek: Konieczność budowy/remontu dróg (dodatkowe koszty), ograniczenia tonażowe, konflikty z zarządcami dróg i mieszkańcami.

- Daleko od głównych źródeł substratów:

  - Głównie problem ekonomiczny (wysokie koszty transportu), ale może też generować sprzeciw społeczny, jeśli transport jest postrzegany jako nieekologiczny lub bardzo uciążliwy.

- Problemy z przyłączem energetycznym/gazowym:

  - Rzadziej powód protestów, ale kluczowy dla inwestora. Długi czas oczekiwania na warunki przyłączenia lub bardzo wysokie koszty mogą zatrzymać projekt.

Slajd: 15

Pułapki Lokalizacyjne i Konflikty Społeczne: Czego Unikać? 🚫 (3/3)

- Ignorowanie warunków środowiskowych:

  - Lokalizacja blisko obszarów chronionych (np. Natura 2000), nawet jeśli formalnie poza nimi, może budzić sprzeciw organizacji ekologicznych i części społeczności lokalnej.

- Brak dialogu społecznego:

  - Przykład: Częstym motywem protestów jest brak rzetelnej informacji i poczucie mieszkańców, że inwestycja jest planowana "za ich plecami", bez konsultacji.

  - Skutek: Eskalacja konfliktu, nieufność, trudności w uzyskaniu pozwoleń (np. decyzji środowiskowej), długotrwałe spory sądowe i administracyjne.

## Dobra Praktyka: Wybór lokalizacji to proces wymagający analizy map (GIS), danych przestrzennych, wizji lokalnych i otwartych konsultacji społecznych na wczesnym etapie.

Slajd: 16

Część 2: Dyskusja 💬

Porozmawiajmy o tych wyzwaniach:

- Które kryterium – techniczne, logistyczne, środowiskowe czy społeczne – uważacie za największe wyzwanie przy lokalizacji biogazowni w Polsce? Dlaczego?

- Jakie argumenty (poza miejscami pracy/podatkami) mogą przekonać lokalną społeczność do akceptacji biogazowni? Jakie korzyści można im zaoferować (np. tanie ciepło, zagospodarowanie lokalnych odpadów/gnojowicy, stabilizacja napięcia w sieci)?

- Macie idealną działkę (technicznie/logistycznie), ale 600m od domów, mieszkańcy mają obawy. Jakie konkretne kroki podjąć, aby spróbować rozwiać obawy i uzyskać akceptację? (Spotkania? Wizyta w działającej instalacji? Gwarancje technologiczne?)

- Czy Ustawa o ułatwieniach (pozwalająca budować mniejsze BR na terenach rolnych bez zmiany MPZP) zwiększy ryzyko konfliktów, czy ułatwi powstawanie małych instalacji lepiej zintegrowanych z otoczeniem?

- Znacie przykłady dobrze lub źle zlokalizowanych biogazowni w Waszym regionie? Co zadecydowało o ich sukcesie lub problemach?

Slajd: 17

Część 3: Ćwiczenie Praktyczne - Ocena Lokalizacji na Mapie (Setup)

- Cel: Praktyczna ocena potencjalnych lokalizacji na podstawie mapy i kryteriów.

- Zadanie (w grupach): Otwórzcie zaproponowane przez Was lokalizacje 3 potencjalnych działek na portalu geoportal.gov (A, B, C) pod biogazownię 500 kWel.

  - Działka A: 700m od wsi,

  - Działka B: Bezpośrednio przy dużym gospodarstwie hodowlanym

  - Działka C: Na skraju gminy, 3 km od wsi,

- Narzędzie: Karta Oceny Lokalizacji z wagami dla kryteriów.

- Kroki (15 minut):

  - Przeanalizujcie mapę i opisy.

  - Oceńcie każdą działkę (skala 1-5) wg kryteriów na karcie.

  - Obliczcie sumę ważoną.

  - Wybierzcie najlepszą lokalizację i uzasadnijcie, wskazując zalety, wady i ryzyka.

Slajd: 18

Część 3: Ćwiczenie Praktyczne - Karta Oceny Lokalizacji

Karta Oceny Lokalizacji Biogazowni 500 kWel

| Kryterium | Waga | Działka A (Ocena 1-5) | Wynik A (Waga * Ocena) | Działka B (Ocena 1-5) | Wynik B (Waga * Ocena) | Działka C (Ocena 1-5) | Wynik C (Waga * Ocena) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostęp do substratów (bliskość) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Logistyka (drogi, wywóz pofermentu) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Dostęp do sieci elektroenergetycznej | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Odległość od zabudowy / Tereny chron. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania planistyczne (MPZP/WZ) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA WAŻONA | - |  |  |  |  |  |  |

## W dyskusji: Zwrócić uwagę, że suma ważona jest podobna, ale ryzyka są inne (A - społeczne, B - logistyka/formalności WZ, C - środowiskowe/koszty substratów).

Slajd: 19

Część 4: Kluczowe Wnioski - 5 Zasad Dobrej Lokalizacji

- Bądź Blisko Substratów: Minimalizuj koszty i uciążliwość transportu – klucz do rentowności.

- Myśl o Logistyce Całościowo: Zapewnij dobry dojazd dla ciężkiego sprzętu i łatwy dostęp do pól na poferment.

- Sprawdź Infrastrukturę Sieciową: Upewnij się, że przyłączenie (prąd/gaz) jest technicznie i ekonomicznie wykonalne.

- Szanuj Sąsiadów i Środowisko: Zachowaj odpowiednie odległości, analizuj uciążliwości (zapach, hałas) i rozmawiaj z ludźmi wcześnie!

- Graj Zgodnie z Planem (Przestrzennym): Sprawdź MPZP lub możliwość uzyskania WZ; wczesny kontakt z urzędem gminy to podstawa.

Slajd: 20

Część 5: Podsumowanie

- Wybór lokalizacji to decyzja wielokryterialna, wymagająca analizy aspektów technicznych, logistycznych, środowiskowych i społecznych.

- Dobra lokalizacja minimalizuje koszty transportu, zapewnia możliwość przyłączenia do sieci i, co kluczowe, minimalizuje ryzyko konfliktów społecznych.

- Staranna analiza "za" i "przeciw" oraz wczesny dialog społeczny pozwalają uniknąć wielu problemów.

- Formalności związane z uzyskiwaniem pozwoleń omówimy szczegółowo w module H.

Slajd: 21

Część 5: Szybki Quiz!

- Wymień trzy z czterech głównych grup kryteriów wyboru lokalizacji biogazowni.

  - (Odp: Techniczne, Logistyczne, Środowiskowe, Społeczne/Planistyczne)

- Który dokument planistyczny generalnie daje większą pewność prawną inwestorowi: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) czy Decyzja o Warunkach Zabudowy (WZ)?

  - (Odp: MPZP)

- Dlaczego bliskość głównych źródeł substratów jest tak ważna dla ekonomiki biogazowni?

  - (Odp: Ze względu na wysokie koszty transportu substratów)

- Jaki jest najczęstszy powód protestów społecznych przeciwko planom budowy biogazowni?

  - (Odp: Obawy o uciążliwości zapachowe (odory))

- Jaka ustawa z 2023 roku wprowadza ułatwienia w lokalizacji niektórych biogazowni rolniczych, np. skracając terminy administracyjne?

  - (Odp: Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych)

Slajd: 22

Dziękuję!

Pytania?