# Moduł D: Dobór Substratów z Upraw Celowych, Produkcji Zwierzęcej, Przetwórstwa

## Część 1: Wykład - "Paliwo" dla Biogazowni: Charakterystyka i Potencjał Substratów

(Szacowany czas: ~80-90 minut)

### Wprowadzenie: Substrat - Serce Procesu 💚➡️⚡

Witam na kolejnych zajęciach. Omówiliśmy już biologię procesu i ramy prawne. Dziś skupimy się na tym, co faktycznie "napędza" biogazownię – na substratach. Wybór odpowiednich surowców, ich jakość i właściwe proporcje decydują nie tylko o ilości i jakości produkowanego biogazu, ale także o stabilności całego procesu fermentacji i ekonomice instalacji. Można powiedzieć, że substraty są dla biogazowni tym, czym pasza dla krowy – od ich jakości zależy "mleko", czyli w naszym przypadku – metan.

Poznamy dziś główne grupy substratów, ich charakterystykę, potencjał energetyczny i praktyczne aspekty ich stosowania. Zobaczycie, jak różnorodne materiały mogą stać się cennym źródłem energii.

### Klasyfikacja Substratów: Skąd Pochodzi Energia? Agro 🏭 Waste

Substraty do biogazowni rolniczych możemy podzielić na kilka głównych grup ze względu na ich pochodzenie:

- Substraty pochodzenia zwierzęcego: Głównie nawozy naturalne.

  - Gnojowica: Mieszanina kału, moczu i wody. Jej skład jest zmienny, zależy od gatunku zwierząt, systemu utrzymania i ilości zużytej wody. Stanowi doskonałą bazę dla procesu fermentacji, dostarczając płynnego medium i aktywnych mikroorganizmów.

  - Obornik: Mieszanina kału, moczu i ściółki (np. słomy). Ma wyższą zawartość suchej masy niż gnojowica. Wymaga odpowiedniego systemu dozowania (np. dozownik substratów stałych) i często rozcieńczenia w fermentorze.

  - Pomiot ptasi: Bardzo bogaty w azot, co stwarza ryzyko inhibicji amoniakiem. Należy go stosować ostrożnie, w niewielkich ilościach, w mieszankach z substratami bogatymi w węgiel.

  - Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (kat. 2 i 3): Np. treści żołądkowe, odpady poubojowe, krew. Wymagają spełnienia rygorystycznych wymogów weterynaryjnych (higienizacja). Mają wysoki potencjał biogazowy, ale ich stosowanie jest bardziej skomplikowane formalnie i technologicznie.

- Substraty pochodzenia roślinnego (z upraw):

  - Kiszonki z roślin energetycznych: Najczęściej kiszonka z kukurydzy (wysoki plon biomasy i duży potencjał metanowy), ale także z traw, żyta (GPS - kiszonka z całych roślin zbożowych), sorga, lucerny, buraków. Stanowią główne źródło "energii" w wielu biogazowniach. Jakość zakiszenia ma kluczowe znaczenie dla efektywności fermentacji.

  - Trawa świeża: Może być stosowana, ale wymaga szybkiego przetworzenia lub zakonserwowania.

  - Słoma, plewy: Bogate w węgiel, ale trudniej rozkładalne (lignoceluloza). Mogą być dodatkiem stabilizującym stosunek C:N, ale wymagają dobrego rozdrobnienia i dłuższego czasu retencji.

- Odpady i pozostałości z rolnictwa i przetwórstwa:

  - Pozostałości pożniwne: Liście buraków, słoma kukurydziana itp. Często trudne logistycznie do zebrania i magazynowania.

  - Odpady warzyw i owoców: Np. wytłoki jabłkowe, obierki ziemniaczane, nienadające się do sprzedaży warzywa. Zazwyczaj łatwo fermentują, ale ich dostępność bywa sezonowa, a skład zmienny. Mogą zawierać zanieczyszczenia (piasek, kamienie).

  - Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego: Wysłodki buraczane (dużo cukrów), wywar gorzelniany (płynny, bogaty w substancje organiczne), serwatka (łatwo fermentuje, ale może zakwaszać), pulpa ziemniaczana, osady z mycia itp. Stanowią cenne uzupełnienie wsadu, często dostępne w dużych ilościach i o stabilnym składzie w cyklu produkcyjnym danego zakładu.

### Kluczowe Parametry Substratów: Co Mówią Liczby? 📊

Aby świadomie dobierać substraty i planować proces, musimy znać ich podstawowe parametry:

- Sucha Masa (s.m. lub TS - Total Solids): Procentowa zawartość masy po odparowaniu wody. Wpływa na konsystencję i sposób transportu/dozowania (płynne vs. stałe).

- Sucha Masa Organiczna (s.m.o. lub oTS/VS - Organic Total Solids / Volatile Solids): Procentowa zawartość części organicznej w suchej masie (sucha masa minus popiół). To właśnie s.m.o. jest przekształcana w biogaz. Im wyższa zawartość s.m.o., tym większy potencjał substratu.

- Potencjał Metanowy (BMP - Biochemical Methane Potential): Teoretyczna maksymalna ilość metanu, jaką można uzyskać z jednostki masy substratu (zazwyczaj wyrażana w m3 CH4 / t s.m.o. lub Nm3 CH4 / t s.m.o.). Jest to najważniejszy wskaźnik energetycznej wartości substratu. Zależy głównie od składu chemicznego (tłuszcze > białka > węglowodany).

- Uzysk Biogazu/Metanu w Praktyce: Rzeczywista ilość gazu uzyskiwana w biogazowni (m3 / t świeżej masy lub m3 / t s.m.o.). Jest zawsze niższa od BMP ze względu na niepełny rozkład i warunki procesu. Zależy od HRT, temperatury, stabilności procesu.

- Zawartość Metanu (% obj.): Procentowa objętość metanu w wyprodukowanym biogazie. Decyduje o wartości opałowej gazu. Zwykle waha się od 50% do 70%.

- Zawartość Azotu (N), Fosforu (P), Potasu (K): Ważne dla bilansu składników pokarmowych mikroorganizmów oraz dla wartości nawozowej pofermentu.

- Azot Amonowy (N-NH4): Forma azotu bezpośrednio dostępna, ale jej nadmiar (zwłaszcza przy wysokim pH i T) prowadzi do powstawania toksycznego amoniaku (NH3).

- Stosunek C:N: Kluczowy dla stabilności biologicznej (optymalnie 20-30:1).

Tabela 4: Orientacyjny potencjał biogazowy i zawartość metanu dla głównych grup związków organicznych

| Składnik Organiczny | Uzysk Biogazu (l/kg s.m.o.) | Zawartość Metanu (% obj.) | Uzysk Metanu (l CH4​/kg s.m.o.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tłuszcze (lipidy) | 1000 - 1300 | 65 - 75 | 700 - 975 |
| Białka | 600 - 1000 | 60 - 70 | 400 - 700 |
| Węglowodany (cukry, skrobia, celuloza) | 700 - 800 | 50 - 55 | 350 - 440 |
| Lignina | ~0 | - | ~0 (bardzo trudnorozkładalna) |

Uwaga: Wartości są przybliżone i zależą od konkretnego związku.

Tabela 5: Charakterystyka wybranych substratów pochodzenia zwierzęcego

| Substrat | s.m. (%) | s.m.o. (% s.m.) | N (% s.m.) | N−NH4​ (% N całk.) | Uzysk biogazu (m3/t ś.m.) | Zaw. CH4​ (%) | C:N (orient.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gnojowica bydlęca | 8-11 | 75-82 | 2.6-6.7 | 40-60 | 20-30 | ~60 | 6-10:1 | Dobra baza, inokulum |
| Gnojowica świńska | ~7 | 75-86 | 6-18 | 60-75 | 20-35 | 60-70 | 4-8:1 | Wyższa zaw. N i NH4 |
| Obornik bydlęcy (ze słomą) | ~25 | 68-76 | 1.1-3.4 | 10-20 | 40-50 | ~60 | 15-25:1 | Wymaga rozdrobnienia |
| Pomiot kurzy (ściółkowy) | ~50-70 | 60-75 | 4-7 | 10-25 | 70-100 | ~60 | 6-10:1 | Ryzyko NH3, wymaga rozcieńczenia |

Tabela 6: Charakterystyka wybranych substratów roślinnych (kiszonki)

| Substrat | s.m. (%) | s.m.o. (% s.m.) | N (% s.m.) | Uzysk biogazu (m3/t ś.m.) | Zaw. CH4​ (%) | C:N (orient.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiszonka z kukurydzy | 30-35 | 92-96 | 1.1-1.5 | 180-210 | 52-54 | 25-40:1 | Podstawa wielu biogazowni |
| Kiszonka z żyta (GPS) | 30-35 | 92-98 | ~1.3 | 170-220 | ~55 | 30-45:1 | Dobra alternatywa dla kukurydzy |
| Kiszonka z trawy | 25-40 | 85-92 | 1.5-2.5 | 160-200 | 54-56 | 15-25:1 | Zmienna jakość, potencjalne problemy z włóknem |
| Kiszonka z buraków pastewnych | 12-18 | 85-90 | ~1.5 | 100-120 | 53-55 | 20-30:1 | Łatwo fermentuje, ale niska s.m., ryzyko piasku |
| Kiszonka z lucerny | 30-40 | 88-92 | 2.5-3.5 | 150-190 | 53-55 | 15-20:1 | Wyższa zawartość białka |

Tabela 7: Charakterystyka wybranych odpadów i pozostałości z przetwórstwa

| Substrat | s.m. (%) | s.m.o. (% s.m.) | N (% s.m.) | Uzysk biogazu (m3/t ś.m.) | Zaw. CH4​ (%) | C:N (orient.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wysłodki buraczane (prasowane) | 22-26 | ~95 | ~1.5 | 60-75 | 70-75 | 20-30:1 | Wysoki potencjał, sezonowe |
| Wywar gorzelniany (zbożowy) | 6-8 | 83-88 | 4-6 | 30-50 | 58-65 | 5-10:1 | Płynny, bogaty w N, łatwo dostępny |
| Wytłoki owocowe (np. jabłkowe) | 25-45 | 85-90 | ~1.1 | 145-150 | 65-70 | 20-30:1 | Sezonowe, mogą wymagać rozdrobnienia |
| Serwatka | 5-7 | 85-90 | 1.5-2.0 | 40-60 | 55-60 | 10-15:1 | Szybko fermentuje, ryzyko zakwaszenia |
| Pulpa ziemniaczana | ~13 | ~90 | 0.5-1 | 80-90 | 52-65 | 25-35:1 | Może zawierać piasek |
| Odpady warzyw | 10-20 | 80-90 | 1.5-2.5 | Zmienny (60-120) | 55-60 | 15-25:1 | Zmienny skład, ryzyko zanieczyszczeń |
| Tłuszcze (np. z separatorów) | >90 | >98 | <0.5 | 600-900 | 65-75 | >100:1 | Bardzo wysoki potencjał, ale ryzyko inhibicji LKT, problemy z dozowaniem |

### Potencjał Metanowy (BMP): Mierzenie Energii ⚡

BMP to kluczowy parametr, ale jego interpretacja wymaga ostrożności:

- Wartości teoretyczne vs. praktyczne: BMP to maksimum możliwe do uzyskania w idealnych warunkach laboratoryjnych. Rzeczywisty uzysk w biogazowni jest zawsze niższy (np. 60-80% BMP) z powodu ograniczeń procesu (HRT, inhibitory, niepełny rozkład).

- Zmienność: BMP tego samego typu substratu (np. kiszonki kukurydzy) może się różnić w zależności od odmiany, dojrzałości w momencie zbioru, warunków uprawy, sposobu konserwacji.

- Szybkość rozkładu: Substraty o podobnym BMP mogą rozkładać się w różnym tempie. Cukry proste fermentują szybko, celuloza i tłuszcze wolniej. To wpływa na dynamikę produkcji gazu i ryzyko zakwaszenia.

- Efekty synergiczne: Mieszanie różnych substratów (kofermentacja) może prowadzić do uzysków wyższych niż suma potencjałów poszczególnych składników, np. przez lepsze zbilansowanie C:N lub dostarczenie brakujących mikroelementów.

Jak mierzyć/szacować BMP?

- Badania laboratoryjne: Najdokładniejsza metoda, ale kosztowna i czasochłonna. Przeprowadzana w specjalistycznych laboratoriach.

- Dane literaturowe/tabele: Dobre do wstępnych szacunków, ale należy traktować je jako wartości orientacyjne (patrz tabele powyżej).

- Modele obliczeniowe: Oparte na składzie chemicznym (białka, tłuszcze, węglowodany), ale wymagają dokładnych analiz substratu.

### Ograniczenia i Wyzwania: Nie Każdy Substrat Jest Idealny 🚧

Przy wyborze substratów musimy być świadomi potencjalnych problemów:

- Inhibitory i Toksyny: Antybiotyki w gnojowicy, środki dezynfekcyjne, wysokie stężenia amoniaku (z pomiotu, odpadów białkowych), siarkowodoru, metali ciężkich (z niektórych odpadów przemysłowych), długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (przy nadmiarze tłuszczów).

- Zanieczyszczenia fizyczne: Piasek, kamienie (w burakach, odpadach warzywnych), tworzywa sztuczne, metal (w odpadach spożywczych). Mogą uszkadzać pompy, mieszadła, zapychać rurociągi, gromadzić się jako osad w fermentorze.

- Trudności w transporcie i dozowaniu: Substraty bardzo suche (słoma), bardzo lepkie (melasa), łatwo psujące się (odpady spożywcze), o nieregularnej strukturze. Wymagają specjalistycznych systemów podawania.

- Wysoka zawartość ligniny: Słoma, materiały zdrewniałe – rozkładają się bardzo wolno, obniżając efektywny uzysk gazu w standardowym HRT.

- Szybka fermentacja: Serwatka, cukry proste – mogą prowadzić do gwałtownego spadku pH (zakwaszenia), jeśli nie są dozowane ostrożnie i w małych ilościach.

### Wstęp do Logistyki: Dostępność i Magazynowanie (Zapowiedź Modułu F) 🗓️📦

Wybór substratów to jedno, a zapewnienie ich ciągłego i stabilnego dopływu do biogazowni to drugie. Krótko zasygnalizujmy kluczowe aspekty logistyczne (rozwiniemy je w Module F):

- Sezonowość: Wiele substratów (kiszonki, odpady z kampanii np. buraczanej, wytłoki owocowe) jest dostępnych tylko w określonych porach roku. Wymaga to planowania i magazynowania.

- Magazynowanie:

  - Kiszonki: Silosy przejazdowe, rękawy foliowe. Kluczowe jest dobre ubicie i okrycie, aby zapobiec psuciu.

  - Gnojowica/Poferment: Szczelne zbiorniki (betonowe, stalowe, laguny) o pojemności wystarczającej na min. 5-6 miesięcy produkcji.

  - Substraty stałe (odpady): Płyty obornikowe, zadaszone boksy, kontenery – w zależności od rodzaju i wymagań sanitarnych.

  - Substraty płynne (wywar, serwatka): Zbiorniki.

- Higienizacja: Konieczna dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (kat. 2 i 3). Wymaga dodatkowej instalacji i energii cieplnej.

- Transport: Koszty i organizacja transportu na czas są kluczowe.

Zasada: Należy zapewnić ciągłość dostaw i stabilność składu wsadu, aby uniknąć szoków dla procesu biologicznego. Magazynowanie pozwala buforować sezonowe wahania dostępności.

## Część 2: Dyskusja

(Szacowany czas: 20 minut)

Omówiliśmy szeroką gamę potencjalnych substratów. Porozmawiajmy teraz o praktycznych aspektach ich doboru:

- Biorąc pod uwagę przedstawione dane (BMP, C:N, potencjalne problemy), które substraty wydają się najbardziej atrakcyjne dla typowej biogazowni rolniczej w Polsce, a które wymagają szczególnej ostrożności?

- Kofermentacja, czyli mieszanie różnych substratów, jest standardem. Jakie są główne korzyści z mieszania np. gnojowicy z kiszonką kukurydzy w porównaniu do fermentacji samej gnojowicy?

- Dostępność sezonowa to duże wyzwanie. Jakie strategie (oprócz budowy dużych magazynów) można zastosować, aby zapewnić w miarę stabilny wsad przez cały rok? (np. dywersyfikacja substratów, kontrakty długoterminowe)

- Wspomnieliśmy o substratach problematycznych (np. pomiot kurzy, tłuszcze, serwatka). Czy mimo ryzyka warto je stosować? Jakie warunki technologiczne lub operacyjne trzeba spełnić, aby bezpiecznie je wykorzystać?

- Jakie substraty, oprócz tych wymienionych, są powszechnie dostępne w Waszych regionach i mogłyby potencjalnie zasilić biogazownię?

(Prowadź dyskusję, zachęcaj do dzielenia się lokalnymi spostrzeżeniami, konfrontuj dane z tabel z praktyką.)

## Część 3: Ćwiczenia Praktyczne - Porównanie i Dobór Substratów

(Szacowany czas: 25 minut)

Podzielimy się na grupy. Każda grupa otrzyma zestaw "kart informacyjnych" (symulowanych przez poniższą tabelę) dla różnych substratów. Wyobraźcie sobie, że planujecie biogazownię 500 kW{el} w regionie o silnej produkcji trzody chlewnej i uprawie kukurydzy, ale z dostępem do lokalnej mleczarni i cukrowni.

Wasze Zadanie (w grupach):

- Przeanalizujcie dane dla dostępnych substratów.

- Porównajcie je pod kątem:

  - Potencjału energetycznego (Uzysk CH4/t s.m.o.).

  - Ryzyka dla procesu (C:N, inhibitory - np. NH4, szybkość fermentacji).

  - Wymagań logistycznych/magazynowych (s.m., sezonowość).

- Zaproponujcie Top 5 substratów (w tym jeden bazowy i cztery uzupełniające) dla Waszej hipotetycznej biogazowni.

- Krótko uzasadnijcie swój wybór, wskazując na mocne i słabe strony każdej propozycji.

Tabela 8: Karty informacyjne substratów (przykładowe dane do ćwiczenia)

| Substrat | s.m. (%) | s.m.o. (% s.m.) | Uzysk CH4​ (m3/t s.m.o.) | C:N (orient.) | Kluczowe uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gnojowica świńska | 6 | 80 | 350 | 6:1 | Baza płynna, wysoki N-NH4 |
| Kiszonka z kukurydzy | 33 | 95 | 380 | 30:1 | Główny substrat energetyczny |
| Wysłodki buraczane (świeże) | 24 | 94 | 420 | 25:1 | Wysoki potencjał, sezonowe, wymagają magazynowania |
| Serwatka | 6 | 88 | 400 | 12:1 | Szybko fermentuje (ryzyko zakwaszenia), płynna |
| Pomiot kurzy (ściółkowy) | 60 | 70 | 320 | 8:1 | Bardzo wysoki N (ryzyko NH3), wymaga rozcieńczenia |
| Kiszonka z trawy | 30 | 90 | 340 | 20:1 | Dobry uzupełniacz, zmienna jakość |
| Słoma pszenna | 88 | 95 | 220 | 90:1 | Wolny rozkład (lignina), wymaga rozdrobnienia, podnosi C:N |

(Daj grupom 15-20 minut na analizę i wybór. Następnie krótko zaprezentujcie i omówcie wyniki pracy każdej grupy.)

## Część 4: Kluczowe Wnioski - Zasady Doboru Substratów

(Szacowany czas: 5 minut)

Podsumujmy najważniejsze zasady dotyczące doboru substratów:

- Potencjał Energetyczny (BMP): Wybieraj substraty o wysokiej zawartości s.m.o. i wysokim potencjale metanowym (tłuszcze > białka > węglowodany).

- Stabilność Dostaw: Zapewnij ciągłość i przewidywalność dostaw przez cały rok (kontrakty, magazynowanie).

- Zbilansowana Receptura: Mieszaj substraty, aby uzyskać optymalny stosunek C:N (20-30:1) i uniknąć niedoborów/nadmiarów (np. amoniaku).

- Unikaj Inhibitorów: Uważaj na substraty mogące zawierać toksyny (antybiotyki, metale ciężkie) lub generujące je w procesie (nadmiar azotu, siarki).

- Logistyka i Koszty: Uwzględnij koszty transportu, magazynowania i przygotowania substratów – bliskość źródeł jest kluczowa.

## Część 5: Podsumowanie i Quiz

(Szacowany czas: 5 minut)

Podsumowanie:

Dzisiejsze zajęcia poświęciliśmy kluczowemu elementowi każdej biogazowni – substratom. Poznaliśmy ich główne rodzaje, pochodzenie oraz najważniejsze parametry, takie jak sucha masa organiczna czy potencjał metanowy. Zwróciliśmy uwagę na praktyczne aspekty – dostępność, sezonowość, potencjalne problemy (inhibitory, zanieczyszczenia) oraz konieczność zapewnienia stabilnych dostaw i odpowiedniego magazynowania. Pamiętajcie, że świadomy i zbilansowany dobór substratów to podstawa stabilnej, wydajnej i rentownej pracy biogazowni. W kolejnych modułach zajmiemy się tworzeniem konkretnych receptur oraz logistyką.

Szybki Quiz:

- Jaki parametr substratu bezpośrednio przekłada się na ilość materii organicznej dostępnej do produkcji biogazu?

  - (Odpowiedź: Sucha Masa Organiczna (s.m.o. / oTS / VS))

- Która grupa związków organicznych ma najwyższy teoretyczny potencjał metanowy (BMP)?

  - (Odpowiedź: Tłuszcze (lipidy))

- Jaki jest główny problem związany ze stosowaniem dużych ilości pomiotu kurzego w biogazowni?

  - (Odpowiedź: Wysoka zawartość azotu i ryzyko inhibicji amoniakiem (NH3))

- Dlaczego magazynowanie kiszonek jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy biogazowni?

  - (Odpowiedź: Ze względu na sezonowość zbiorów roślin energetycznych)

- Podaj dwa przykłady substratów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego.

  - (Odpowiedź: np. wysłodki buraczane, wywar gorzelniany, serwatka, wytłoki owocowe, pulpa ziemniaczana)

(Zbierz odpowiedzi quizu lub omów je ustnie)