# Moduł D: Dobór Substratów

### Z Upraw Celowych, Produkcji Zwierzęcej, Przetwórstwa

## 1. Wprowadzenie: Substrat - Serce Procesu 💚➡️⚡

- Witam na kolejnych zajęciach. Omówiliśmy już biologię procesu i ramy prawne.

- Dziś skupimy się na tym, co faktycznie "napędza" biogazownię – na substratach.

- Wybór odpowiednich surowców, ich jakość i właściwe proporcje decydują nie tylko o ilości i jakości produkowanego biogazu, ale także o stabilności całego procesu fermentacji i ekonomice instalacji.

- Można powiedzieć, że substraty są dla biogazowni tym, czym pasza dla krowy – od ich jakości zależy "mleko", czyli w naszym przypadku – metan.

- Poznamy dziś główne grupy substratów, ich charakterystykę, potencjał energetyczny i praktyczne aspekty ich stosowania. Zobaczycie, jak różnorodne materiały mogą stać się cennym źródłem energii.

## 2. Klasyfikacja Substratów: Skąd Pochodzi Energia? Agro 🏭 Waste (1/4)

Substraty do biogazowni rolniczych możemy podzielić na kilka głównych grup ze względu na ich pochodzenie:

1. Substraty pochodzenia zwierzęcego: Głównie nawozy naturalne.

- Gnojowica: Mieszanina kału, moczu i wody. Jej skład jest zmienny (zależy od gatunku, systemu utrzymania, ilości wody). Stanowi doskonałą bazę dla procesu, dostarczając płynnego medium i aktywnych mikroorganizmów.

- Obornik: Mieszanina kału, moczu i ściółki (np. słomy). Ma wyższą zawartość suchej masy niż gnojowica. Wymaga odpowiedniego systemu dozowania (np. dozownik substratów stałych) i często rozcieńczenia w fermentorze.

- Pomiot ptasi: Bardzo bogaty w azot, co stwarza ryzyko inhibicji amoniakiem. Należy go stosować ostrożnie, w niewielkich ilościach, w mieszankach z substratami bogatymi w węgiel.

## 3. Klasyfikacja Substratów: Skąd Pochodzi Energia? Agro 🏭 Waste (2/4)

1. Substraty pochodzenia zwierzęcego (cd.):

- Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (kat. 2 i 3): Np. treści żołądkowe, odpady poubojowe, krew. Wymagają spełnienia rygorystycznych wymogów weterynaryjnych (higienizacja). Mają wysoki potencjał biogazowy, ale ich stosowanie jest bardziej skomplikowane formalnie i technologicznie.

2. Substraty pochodzenia roślinnego (z upraw):

- Kiszonki z roślin energetycznych: Najczęściej kiszonka z kukurydzy (wysoki plon biomasy i duży potencjał metanowy), ale także z traw, żyta (GPS - kiszonka z całych roślin zbożowych), sorga, lucerny, buraków. Stanowią główne źródło "energii" w wielu biogazowniach. Jakość zakiszenia ma kluczowe znaczenie dla efektywności fermentacji.

- Trawa świeża: Może być stosowana, ale wymaga szybkiego przetworzenia lub zakonserwowania.

- Słoma, plewy: Bogate w węgiel, ale trudniej rozkładalne (lignoceluloza). Mogą być dodatkiem stabilizującym stosunek C:N, ale wymagają dobrego rozdrobnienia i dłuższego czasu retencji.

## 4. Klasyfikacja Substratów: Skąd Pochodzi Energia? Agro 🏭 Waste (3/4)

3. Odpady i pozostałości z rolnictwa i przetwórstwa:

- Pozostałości pożniwne: Liście buraków, słoma kukurydziana itp. Często trudne logistycznie do zebrania i magazynowania.

- Odpady warzyw i owoców: Np. wytłoki jabłkowe, obierki ziemniaczane, nienadające się do sprzedaży warzywa. Zazwyczaj łatwo fermentują, ale ich dostępność bywa sezonowa, a skład zmienny. Mogą zawierać zanieczyszczenia (piasek, kamienie).

- Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego: Wysłodki buraczane (dużo cukrów), wywar gorzelniany (płynny, bogaty w substancje organiczne), serwatka (łatwo fermentuje, ale może zakwaszać), pulpa ziemniaczana, osady z mycia itp. Stanowią cenne uzupełnienie wsadu, często dostępne w dużych ilościach i o stabilnym składzie w cyklu produkcyjnym danego zakładu.

## 5. Kluczowe Parametry Substratów: Co Mówią Liczby? 📊 (1/2)

Aby świadomie dobierać substraty i planować proces, musimy znać ich podstawowe parametry:

- Sucha Masa (s.m. lub TS - Total Solids): Procentowa zawartość masy po odparowaniu wody [%]. Wpływa na konsystencję i sposób transportu/dozowania (płynne vs. stałe).

- Sucha Masa Organiczna (s.m.o. lub oTS/VS - Organic Total Solids / Volatile Solids): Procentowa zawartość części organicznej w suchej masie [% s.m.] (sucha masa minus popiół). To właśnie s.m.o. jest przekształcana w biogaz. Im wyższa zawartość s.m.o., tym większy potencjał substratu.

- Potencjał Metanowy (BMP - Biochemical Methane Potential): Teoretyczna maksymalna ilość metanu, jaką można uzyskać z jednostki masy substratu (zazwyczaj wyrażana w $m^3 CH_4 / t$ s.m.o. lub $Nm^3 CH_4 / t$ s.m.o.). Jest to najważniejszy wskaźnik energetycznej wartości substratu. Zależy głównie od składu chemicznego (tłuszcze > białka > węglowodany).

## 6. Kluczowe Parametry Substratów: Co Mówią Liczby? 📊 (2/2)

- Uzysk Biogazu/Metanu w Praktyce: Rzeczywista ilość gazu uzyskiwana w biogazowni ($m^3 / t$ świeżej masy lub $m^3 / t$ s.m.o.). Jest zawsze niższa od BMP ze względu na niepełny rozkład i warunki procesu. Zależy od HRT, temperatury, stabilności procesu.

- Zawartość Metanu (% obj.): Procentowa objętość metanu w wyprodukowanym biogazie. Decyduje o wartości opałowej gazu. Zwykle waha się od 50% do 70%.

- Zawartość Azotu (N), Fosforu (P), Potasu (K): Ważne dla bilansu składników pokarmowych mikroorganizmów oraz dla wartości nawozowej pofermentu.

- Azot Amonowy ($N-NH_4$): Forma azotu bezpośrednio dostępna, ale jej nadmiar (zwłaszcza przy wysokim pH i T) prowadzi do powstawania toksycznego amoniaku ($NH_3$).

- Stosunek C:N: Kluczowy dla stabilności biologicznej (optymalnie 20-30:1).

## 7. Orientacyjny Potencjał Biogazowy i Zawartość Metanu

Tabela 4: Orientacyjny potencjał biogazowy i zawartość metanu dla głównych grup związków organicznych

| Składnik Organiczny | Uzysk Biogazu (l/kg s.m.o.) | Zawartość Metanu (% obj.) | Uzysk Metanu (l CH₄/kg s.m.o.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tłuszcze (lipidy) | 1000 - 1300 | 65 - 75 | 700 - 975 |
| Białka | 600 - 1000 | 60 - 70 | 400 - 700 |
| Węglowodany (cukry, skrobia, celuloza) | 700 - 800 | 50 - 55 | 350 - 440 |
| Lignina | ~0 | - | ~0 (bardzo trudnorozkładalna) |
| Uwaga: Wartości są przybliżone i zależą od konkretnego związku. |  |  |  |

## 8. Charakterystyka Wybranych Substratów Pochodzenia Zwierzęcego

Tabela 5: Charakterystyka wybranych substratów pochodzenia zwierzęcego

| Substrat | s.m. (%) | s.m.o. (% s.m.) | N (% s.m.) | N-NH₄ (% N całk.) | Uzysk biogazu (m³/t ś.m.) | Zaw. CH₄ (%) | C:N (orient.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gnojowica bydlęca | 8-11 | 75-82 | 2.6-6.7 | 40-60 | 20-30 | ~60 | 6-10:1 | Dobra baza, inokulum |
| Gnojowica świńska | ~7 | 75-86 | 6-18 | 60-75 | 20-35 | 60-70 | 4-8:1 | Wyższa zaw. N i NH₄ |
| Obornik bydlęcy (ze słomą) | ~25 | 68-76 | 1.1-3.4 | 10-20 | 40-50 | ~60 | 15-25:1 | Wymaga rozdrobnienia |
| Pomiot kurzy (ściółkowy) | ~50-70 | 60-75 | 4-7 | 10-25 | 70-100 | ~60 | 6-10:1 | Ryzyko NH₃, wymaga rozcieńczenia |

## 9. Charakterystyka Wybranych Substratów Roślinnych (Kiszonki)

Tabela 6: Charakterystyka wybranych substratów roślinnych (kiszonki)

| Substrat | s.m. (%) | s.m.o. (% s.m.) | N (% s.m.) | Uzysk biogazu (m³/t ś.m.) | Zaw. CH₄ (%) | C:N (orient.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiszonka z kukurydzy | 30-35 | 92-96 | 1.1-1.5 | 180-210 | 52-54 | 25-40:1 | Podstawa wielu biogazowni |
| Kiszonka z żyta (GPS) | 30-35 | 92-98 | ~1.3 | 170-220 | ~55 | 30-45:1 | Dobra alternatywa dla kukurydzy |
| Kiszonka z trawy | 25-40 | 85-92 | 1.5-2.5 | 160-200 | 54-56 | 15-25:1 | Zmienna jakość, potencjalne problemy z włóknem |
| Kiszonka z buraków pastewnych | 12-18 | 85-90 | ~1.5 | 100-120 | 53-55 | 20-30:1 | Łatwo fermentuje, ale niska s.m., ryzyko piasku |
| Kiszonka z lucerny | 30-40 | 88-92 | 2.5-3.5 | 150-190 | 53-55 | 15-20:1 | Wyższa zawartość białka |

## 10. Charakterystyka Wybranych Odpadów i Pozostałości z Przetwórstwa

Tabela 7: Charakterystyka wybranych odpadów i pozostałości z przetwórstwa

| Substrat | s.m. (%) | s.m.o. (% s.m.) | N (% s.m.) | Uzysk biogazu (m³/t ś.m.) | Zaw. CH₄ (%) | C:N (orient.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wysłodki buraczane (prasowane) | 22-26 | ~95 | ~1.5 | 60-75 | 70-75 | 20-30:1 | Wysoki potencjał, sezonowe |
| Wywar gorzelniany (zbożowy) | 6-8 | 83-88 | 4-6 | 30-50 | 58-65 | 5-10:1 | Płynny, bogaty w N, łatwo dostępny |
| Wytłoki owocowe (np. jabłkowe) | 25-45 | 85-90 | ~1.1 | 145-150 | 65-70 | 20-30:1 | Sezonowe, mogą wymagać rozdrobnienia |
| Serwatka | 5-7 | 85-90 | 1.5-2.0 | 40-60 | 55-60 | 10-15:1 | Szybko fermentuje, ryzyko zakwaszenia |
| Pulpa ziemniaczana | ~13 | ~90 | 0.5-1 | 80-90 | 52-65 | 25-35:1 | Może zawierać piasek |
| Odpady warzyw | 10-20 | 80-90 | 1.5-2.5 | Zmienny (60-120) | 55-60 | 15-25:1 | Zmienny skład, ryzyko zanieczyszczeń |
| Tłuszcze (np. z separatorów) | >90 | >98 | <0.5 | 600-900 | 65-75 | >100:1 | Bardzo wysoki potencjał, ale ryzyko inhibicji LKT, problemy z dozowaniem |

## 11. Potencjał Metanowy (BMP): Mierzenie Energii ⚡

BMP to kluczowy parametr, ale jego interpretacja wymaga ostrożności:

- Wartości teoretyczne vs. praktyczne: BMP to maksimum możliwe do uzyskania w idealnych warunkach laboratoryjnych. Rzeczywisty uzysk w biogazowni jest zawsze niższy (np. 60-80% BMP) z powodu ograniczeń procesu (HRT, inhibitory, niepełny rozkład).

- Zmienność: BMP tego samego typu substratu (np. kiszonki kukurydzy) może się różnić w zależności od odmiany, dojrzałości w momencie zbioru, warunków uprawy, sposobu konserwacji.

- Szybkość rozkładu: Substraty o podobnym BMP mogą rozkładać się w różnym tempie. Cukry proste fermentują szybko, celuloza i tłuszcze wolniej. To wpływa na dynamikę produkcji gazu i ryzyko zakwaszenia.

- Efekty synergiczne: Mieszanie różnych substratów (kofermentacja) może prowadzić do uzysków wyższych niż suma potencjałów poszczególnych składników, np. przez lepsze zbilansowanie C:N lub dostarczenie brakujących mikroelementów.

- Jak mierzyć/szacować BMP?
    * Badania laboratoryjne: Najdokładniejsza metoda, ale kosztowna i czasochłonna.
    * Dane literaturowe/tabele: Dobre do wstępnych szacunków, ale należy traktować je jako wartości orientacyjne.
    * Modele obliczeniowe: Oparte na składzie chemicznym, ale wymagają dokładnych analiz substratu.

## 12. Ograniczenia i Wyzwania: Nie Każdy Substrat Jest Idealny 🚧

Przy wyborze substratów musimy być świadomi potencjalnych problemów:

- Inhibitory i Toksyny: Antybiotyki w gnojowicy, środki dezynfekcyjne, wysokie stężenia amoniaku (z pomiotu), siarkowodoru, metali ciężkich, długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (przy nadmiarze tłuszczów).

- Zanieczyszczenia fizyczne: Piasek, kamienie (w burakach, odpadach warzywnych), tworzywa sztuczne, metal. Mogą uszkadzać pompy, mieszadła, zapychać rurociągi, gromadzić się jako osad.

- Trudności w transporcie i dozowaniu: Substraty bardzo suche (słoma), bardzo lepkie (melasa), łatwo psujące się (odpady spożywcze), o nieregularnej strukturze. Wymagają specjalistycznych systemów podawania.

- Wysoka zawartość ligniny: Słoma, materiały zdrewniałe – rozkładają się bardzo wolno, obniżając efektywny uzysk gazu w standardowym HRT.

- Szybka fermentacja: Serwatka, cukry proste – mogą prowadzić do gwałtownego spadku pH (zakwaszenia), jeśli nie są dozowane ostrożnie i w małych ilościach.

## 13. Wstęp do Logistyki: Dostępność i Magazynowanie (Zapowiedź Modułu F) 🗓️📦

Wybór substratów to jedno, a zapewnienie ich ciągłego i stabilnego dopływu do biogazowni to drugie. Kluczowe aspekty logistyczne (rozwiniemy je w Module F):

- Sezonowość: Wiele substratów (kiszonki, odpady z kampanii np. buraczanej, wytłoki owocowe) jest dostępnych tylko w określonych porach roku. Wymaga to planowania i magazynowania.

- Magazynowanie:
    * Kiszonki: Silosy przejazdowe, rękawy foliowe. Kluczowe jest dobre ubicie i okrycie.
    * Gnojowica/Poferment: Szczelne zbiorniki (betonowe, stalowe, laguny) o pojemności wystarczającej na min. 5-6 miesięcy produkcji.
    * Substraty stałe (odpady): Płyty obornikowe, zadaszone boksy, kontenery.
    * Substraty płynne (wywar, serwatka): Zbiorniki.

- Higienizacja: Konieczna dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (kat. 2 i 3). Wymaga dodatkowej instalacji i energii cieplnej.

- Transport: Koszty i organizacja transportu na czas są kluczowe.

- Zasada: Należy zapewnić ciągłość dostaw i stabilność składu wsadu, aby uniknąć szoków dla procesu biologicznego. Magazynowanie pozwala buforować sezonowe wahania dostępności.

## 14. Część 2: Dyskusja (1/2)

Omówiliśmy szeroką gamę potencjalnych substratów. Porozmawiajmy teraz o praktycznych aspektach ich doboru:

1. Biorąc pod uwagę przedstawione dane (BMP, C:N, potencjalne problemy), które substraty wydają się najbardziej atrakcyjne dla typowej biogazowni rolniczej w Polsce, a które wymagają szczególnej ostrożności?

2.  Kofermentacja, czyli mieszanie różnych substratów, jest standardem. Jakie są główne korzyści z mieszania np. gnojowicy z kiszonką kukurydzy w porównaniu do fermentacji samej gnojowicy?

## 15. Część 2: Dyskusja (2/2)

3. Dostępność sezonowa to duże wyzwanie. Jakie strategie (oprócz budowy dużych magazynów) można zastosować, aby zapewnić w miarę stabilny wsad przez cały rok? (np. dywersyfikacja substratów, kontrakty długoterminowe)

4. Wspomnieliśmy o substratach problematycznych (np. pomiot kurzy, tłuszcze, serwatka). Czy mimo ryzyka warto je stosować? Jakie warunki technologiczne lub operacyjne trzeba spełnić, aby bezpiecznie je wykorzystać?

5. Jakie substraty, oprócz tych wymienionych, są powszechnie dostępne w Waszych regionach i mogłyby potencjalnie zasilić biogazownię?

(Prowadź dyskusję, zachęcaj do dzielenia się lokalnymi spostrzeżeniami, konfrontuj dane z tabel z praktyką.)

## 16. Część 3: Ćwiczenia Praktyczne - Porównanie i Dobór Substratów (Setup)

- Cel: Praktyczne porównanie i wybór substratów dla hipotetycznej biogazowni.

- Scenariusz: Planujecie biogazownię 500 $kW_{el}$ w regionie o silnej produkcji trzody chlewnej i uprawie kukurydzy, ale z dostępem do lokalnej mleczarni (serwatka) i cukrowni (wysłodki).

- Zadanie (w grupach):
    1.  Przeanalizujcie dane dla dostępnych substratów (Tabela 8).
    2.  Porównajcie je pod kątem:
        * Potencjału energetycznego (Uzysk CH4/t s.m.o.).
        * Ryzyka dla procesu (C:N, inhibitory - np. NH4, szybkość fermentacji).
        * Wymagań logistycznych/magazynowych (s.m., sezonowość).
    3.  Zaproponujcie Top 5 substratów (w tym jeden bazowy i cztery uzupełniające) dla Waszej hipotetycznej biogazowni.
    4.  Krótko uzasadnijcie swój wybór, wskazując na mocne i słabe strony każdej propozycji.

## 17. Część 3: Ćwiczenia Praktyczne - Tabela do Analizy

Tabela 8: Karty informacyjne substratów (przykładowe dane do ćwiczenia)

| Substrat | s.m. (%) | s.m.o. (% s.m.) | Uzysk CH₄ (m³/t s.m.o.) | C:N (orient.) | Kluczowe uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gnojowica świńska | 6 | 80 | 350 | 6:1 | Baza płynna, wysoki N-NH₄ |
| Kiszonka z kukurydzy | 33 | 95 | 380 | 30:1 | Główny substrat energetyczny |
| Wysłodki buraczane (świeże) | 24 | 94 | 420 | 25:1 | Wysoki potencjał, sezonowe, wymagają magazynowania |
| Serwatka | 6 | 88 | 400 | 12:1 | Szybko fermentuje (ryzyko zakwaszenia), płynna |
| Pomiot kurzy (ściółkowy) | 60 | 70 | 320 | 8:1 | Bardzo wysoki N (ryzyko NH₃), wymaga rozcieńczenia |
| Kiszonka z trawy | 30 | 90 | 340 | 20:1 | Dobry uzupełniacz, zmienna jakość |
| Słoma pszenna | 88 | 95 | 220 | 90:1 | Wolny rozkład (lignina), wymaga rozdrobnienia, podnosi C:N |
| (Daj grupom 15-20 minut na analizę i wybór. Następnie krótko zaprezentujcie i omówcie wyniki pracy każdej grupy.) |  |  |  |  |  |

## 18. Część 4: Kluczowe Wnioski - Zasady Doboru Substratów

Podsumujmy najważniejsze zasady dotyczące doboru substratów:

1. Potencjał Energetyczny (BMP): Wybieraj substraty o wysokiej zawartości s.m.o. i wysokim potencjale metanowym (tłuszcze > białka > węglowodany).

2.  Stabilność Dostaw: Zapewnij ciągłość i przewidywalność dostaw przez cały rok (kontrakty, magazynowanie).

3.  Zbilansowana Receptura: Mieszaj substraty, aby uzyskać optymalny stosunek C:N (20-30:1) i uniknąć niedoborów/nadmiarów (np. amoniaku).

4.  Unikaj Inhibitorów: Uważaj na substraty mogące zawierać toksyny (antybiotyki, metale ciężkie) lub generujące je w procesie (nadmiar azotu, siarki).

5.  Logistyka i Koszty: Uwzględnij koszty transportu, magazynowania i przygotowania substratów – bliskość źródeł jest kluczowa.

## 19. Część 5: Podsumowanie

- Dzisiejsze zajęcia poświęciliśmy kluczowemu elementowi każdej biogazowni – substratom. Poznaliśmy ich główne rodzaje, pochodzenie oraz najważniejsze parametry, takie jak sucha masa organiczna czy potencjał metanowy.

- Zwróciliśmy uwagę na praktyczne aspekty – dostępność, sezonowość, potencjalne problemy (inhibitory, zanieczyszczenia) oraz konieczność zapewnienia stabilnych dostaw i odpowiedniego magazynowania.

- Pamiętajcie, że świadomy i zbilansowany dobór substratów to podstawa stabilnej, wydajnej i rentownej pracy biogazowni.

- W kolejnych modułach zajmiemy się tworzeniem konkretnych receptur oraz logistyką.

## 20. Część 5: Szybki Quiz!

1. Jaki parametr substratu bezpośrednio przekłada się na ilość materii organicznej dostępnej do produkcji biogazu?

* (Odpowiedź: Sucha Masa Organiczna (s.m.o. / oTS / VS))

2.  Która grupa związków organicznych ma najwyższy teoretyczny potencjał metanowy (BMP)?

* (Odpowiedź: Tłuszcze (lipidy))

3.  Jaki jest główny problem związany ze stosowaniem dużych ilości pomiotu kurzego w biogazowni?

* (Odpowiedź: Wysoka zawartość azotu i ryzyko inhibicji amoniakiem ($NH_3$))

4.  Dlaczego magazynowanie kiszonek jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy biogazowni?

* (Odpowiedź: Ze względu na sezonowość zbiorów roślin energetycznych)

5.  Podaj dwa przykłady substratów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego.

* (Odpowiedź: np. wysłodki buraczane, wywar gorzelniany, serwatka, wytłoki owocowe, pulpa ziemniaczana)

(Zbierz odpowiedzi quizu lub omów je ustnie)

## 21. Dziękuję!

Pytania?