# Moduł E: Parametry Substratów i Tworzenie Receptur

## Część 1: Wykład - Alchemia Biogazu: Bilansowanie Receptur dla Stabilności i Wydajności

### Wprowadzenie: Od Składników do Koktajlu 🍹

(Szacowany czas: ~75 minut)

Witam na zajęciach, które są sercem planowania operacyjnego biogazowni. W poprzednim module poznaliśmy szeroką gamę "składników" – substratów. Dowiedzieliśmy się, że różnią się one pochodzeniem, potencjałem energetycznym i potencjalnymi problemami. Dziś wcielimy się w rolę "biogazowych alchemików" – nauczymy się, jak łączyć te składniki w receptury, które zapewnią nie tylko maksymalną produkcję metanu, ale przede wszystkim stabilną i zdrową pracę naszego "mikrobiologicznego reaktora".

Błędnie skomponowana receptura, nawet z najlepszych substratów, może prowadzić do poważnych problemów: zakwaszenia, inhibicji amoniakiem, niestabilnej produkcji gazu lub po prostu niskiej wydajności ekonomicznej. Dlatego zrozumienie kluczowych parametrów chemicznych substratów i umiejętność ich bilansowania to fundament efektywnej eksploatacji biogazowni. Zaczynajmy!

### Kluczowe Parametry Substratów: Liczby, Które Mają Znaczenie 🔢

Aby tworzyć efektywne receptury, mu~y biegle posługiwać się językiem liczb opisujących właściwości substratów. Oto najważniejsze z nich:

- Sucha Masa (s.m. / TS - Total Solids) [%]:

  - Definicja: Procentowa zawartość masy po całkowitym odparowaniu wody (zwykle w 105 C). Prościej: wszystko, co nie jest wodą.

  - Znaczenie: Wpływa na konsystencję (płynna vs. stała), pompowalność, dobór systemów dozowania (pompy vs. podajniki ślimakowe/tłokowe), mieszania (typ i moc mieszadeł) oraz ogólną objętość materiału w fermentorze. W typowej fermentacji mokrej dąży się do utrzymania s.m. w fermentorze na poziomie 8-12 %, maksymalnie 15 %. Zbyt wysoka s.m. utrudnia mieszanie i transport masy, zbyt niska – zmniejsza koncentrację "paliwa" w jednostce objętości.

- Sucha Masa Organiczna (s.m.o. / oTS / VS - Volatile Solids) [% s.m. lub % ś.m.]:

  - Definicja: Część suchej masy, która ulega spaleniu w wysokiej temperaturze (np. 550 C), czyli materia organiczna. Jest to różnica między suchą masą a masą popiołu (części mineralnej).

  - Znaczenie: To jest właściwe "paliwo" dla procesu fermentacji! Mikroorganizmy przekształcają właśnie s.m.o. w biogaz. Im wyższy udział s.m.o. w s.m. (zazwyczaj 70-95 % dla większości substratów organicznych), tym większy potencjał energetyczny danego substratu w przeliczeniu na suchą masę.

Tabela 1: Orientacyjna zawartość s.m. i s.m.o. w wybranych substratach

| Substrat | s.m. (%) | s.m.o. (% s.m.) | s.m.o. (% sˊ.m. - szac.) | Typowe źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gnojowica bydlęca | 8-11 | 75-82 | 6-9 | Produkcja zwierzęca |
| Gnojowica świńska | ~ 7 | 75-86 | ~ 5-6 | Produkcja zwierzęca |
| Kiszonka z kukurydzy | 30-35 | 92-96 | 28-33 | Uprawy celowe |
| Kiszonka z trawy | 25-40 | 85-92 | 21-37 | Uprawy celowe / Użytki zielone |
| Wysłodki buraczane (pras.) | 22-26 | ~ 95 | 21-25 | Przetwórstwo (cukrownie) |
| Wywar gorzelniany | 6-8 | 83-88 | 5-7 | Przetwórstwo (gorzelnie) |
| Pomiot kurzy (suchy) | ~ 70 | ~ 70 | ~ 49 | Produkcja zwierzęca |
| Słoma | ~ 88 | ~ 95 | ~ 84 | Produkcja roślinna |
| Odpady owocowe | 15-25 | 85-95 | 13-24 | Przetwórstwo |
| Obornik bydlęcy | ~ 25 | 68-76 | ~ 17-19 | Produkcja zwierzęca |

- Stosunek Węgla do Azotu (C: N):

  - Definicja: Proporcja masy węgla organicznego (C org) do azotu ogólnego (N) w substracie lub mieszaninie.

  - Znaczenie: Kluczowy dla stabilności biologicznej. Mikroorganizmy potrzebują obu pierwiastków. Optymalny stosunek C: N dla całej mieszaniny fermentacyjnej to 20-30:1.

    - Zbyt niski C: N (<15:1): Nadmiar azotu prowadzi do akumulacji amoniaku (NH 3), który hamuje metanogeny. Typowe dla gnojowicy (zwłaszcza świńskiej), pomiotu, niektórych odpadów białkowych.

    - Zbyt wyski C: N (>35:1): Niedobór azotu ogranicza wzrost i aktywność bakterii, spowalnia proces, nie pozwala w pełni wykorzystać dostępnego węgla. Typowe dla słomy, materiałów zdrewniałych.

  - Praktyka: Mieszanie substratów jest często konieczne do osiągnięcia optymalnego C: N. Gnojowica (niski C: N) jest świetnie bilansowana przez kiszonki (wyższy C: N).

Tabela 2: Orientacyjny stosunek C: N dla wybranych substratów

| Substrat | Typowy stosunek C:N | Charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| Gnojowica bydlęca | 6-10 : 1 | Bogata w N |
| Pomiot kurzy | 3-6 : 1 | Bardzo bogaty w N (Ryzyko!) |
| Słoma zbożowa | 80-100 : 1 | Bardzo bogata w C |
| Kiszonka z kukurydzy | 25-40 : 1 | Dobrze zbilansowana |
| Kiszonka z trawy | 15-25 : 1 | Raczej zbilansowana |
| Wysłodki buraczane | 20-30 : 1 | Zbilansowana |
| Wywar gorzelniany | 5-10 : 1 | Bogaty w N |

- Zawartość Tłuszczów i Białka [% s.m.]:

  - Znaczenie: Bezpośrednio wpływają na potencjał metanowy i ryzyko procesowe.

    - Tłuszcze: Mają najwyższy potencjał metanowy (BMP), ponad dwukrotnie wyższy niż węglowodany. ALE ich rozkład jest wolniejszy i może prowadzić do akumulacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCFA), które są inhibitorami dla metanogenów.

    - Białka: Mają wysoki potencjał metanowy, ale są głównym źródłem azotu amonowego, stwarzając ryzyko inhibicji amoniakiem. Ich rozkład uwalnia też siarkę (ryzyko H 2 S).

Tabela 3: Orientacyjna zawartość tłuszczów i białka

| Substrat | Tłuszcz surowy (% s.m.) | Białko surowe (% s.m.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnojowica bydlęca | 2-5 | 10-15 | - |
| Kiszonka z kukurydzy | 2-4 | 7-9 | - |
| Odpady tłuszczowe (flotaty) | 50-90 | 5-15 | Wysokie BMP, ale duże ryzyko! |
| Wywar gorzelniany | 5-10 | 25-35 | Wysoka zawartość białka |

- Potencjał Metanowy (BMP) [Nm3 CH4 / t s.m.o.]:

  - Definicja: Maksymalna objętość metanu (w warunkach normalnych: 0 C, 1 atm) możliwa do uzyskania z tony suchej masy organicznej danego substratu w optymalnych warunkach laboratoryjnych.

  - Znaczenie: Główny wskaźnik wartości energetycznej substratu. Służy do szacowania produkcji biogazu z planowanej receptury. Jest podstawą do obliczeń ekonomicznych.

Tabela 4: Orientacyjne wartości BMP dla wybranych substratów

| Substrat | BMP (Nm3 CH4​/t s.m.o.) | Uzysk biogazu (m3/t sˊ.m.) | Zaw. CH4​(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tłuszcze (np. flotaty) | 700 - 950 | 600 - 900 | 65 - 75 |
| Kiszonka z kukurydzy | 360 - 420 | 180 - 210 | 52 - 54 |
| Gnojowica bydlęca | 200 - 300 | 20 - 30 | ~ 60 |
| Wysłodki buraczane (pras.) | 400 - 450 | 60 - 75 | 70 - 75 |

### Zasady Bilansowania Receptur: Tworzenie Stabilnej Mieszanki ⚖️

Celem bilansowania jest stworzenie mieszaniny substratów, która:

- Zapewnia stabilne warunki biologiczne: Optymalny stosunek C: N (20-30:1), odpowiednia zdolność buforowa, brak lub niskie stężenie inhibitorów.

- Utrzymuje odpowiednie parametry fizyczne: Docelowa zawartość suchej masy (s.m.) w fermentorze (np. 8-12 % dla fermentacji mokrej).

- Maksymalizuje (w sposób zrównoważony) produkcję metanu: Wysoki udział suchej masy organicznej (s.m.o.), wysoki średni ważony potencjał metanowy (BMP) mieszaniny.

Kroki praktycznego bilansowania (przykład uproszczony):

- Określ cel: Ile metanu (Nm3 CH4 / dzień) potrzebujesz wyprodukować? Jaki jest zakładany obciążenie komory ładunkiem organicznym (B R)?

- Wybierz substraty: Na podstawie dostępności, ceny, parametrów. Zidentyfikuj substrat bazowy i substraty energetyczne/uzupełniające.

- Załóż proporcje (masowe lub objętościowe): Zacznij od przykładowych udziałów.

- Oblicz parametry mieszaniny (najlepiej w arkuszu kalkulacyjnym):

  - Całkowita masa s.m.o. (t/ dzień). (Sprawdź, czy B R jest w akceptowalnym zakresie, np. 3-5 kg s.m.o./ m3/ d).

  - Stosunek C: N mieszaniny. (Czy jest w zakresie 20-30:1?).

  - Średnie ważone BMP mieszaniny (Nm3 CH4 / t s.m.o.).

  - Szacowany dzienny uzysk metanu: (Całkowita masa s.m.o. * Średnie ważone BMP * Współczynnik wykorzystania BMP (np. 0,7-0,8)).

- Koryguj proporcje (iteracja): Jeśli parametry (s.m., C: N, uzysk CH4, B R) odbiegają od założeń, modyfikuj udziały substratów i przelicz ponownie.

### Analiza Przypadków: Co Gdy Receptura Jest Zła? ⚠️

- Przypadek 1: "Słodkie Przeciążenie"

  - Receptura: Duży udział wysłodków buraczanych lub wytłoków owocowych dodany gwałtownie.

  - Problem: Gwałtowna acidogeneza z powodu dużej ilości łatwo dostępnych cukrów to szybka akumulacja LKT to spadek pH to zakwaszenie.

  - Objawy: Początkowo skok produkcji gazu, potem gwałtowny spadek. Wysoki FOS/ TAC (>0.6), niski pH (<6.8), spadek CH4.

  - Korekta: Natychmiastowe wstrzymanie substratów cukrowych, stopniowe wprowadzanie w przyszłości w mniejszych porcjach.

- Przypadek 2: "Azotowa Pułapka"

  - Receptura: Zastąpienie części kiszonki znacznym udziałem pomiotu kurzego (np. >15 % s.m.o. z pomiotu).

  - Problem: Drastyczne obniżenie stosunku C: N to akumulacja amoniaku (NH 3) to silna inhibicja metanogenezy.

  - Objawy: Produkcja gazu spada, zwłaszcza zawartość CH4. Wysoki N-NH 4 (>4000 mg/ L). Może pojawić się wzrost pH.

  - Korekta: Natychmiastowe usunięcie pomiotu. W przyszłości wprowadzać bardzo powoli i w małych ilościach, w połączeniu z substratem bogatym w łatwo dostępny węgiel.

- Przypadek 3: "Włóknista Niestrawność"

  - Receptura: Duży udział słabo rozdrobnionej słomy lub zdrewniałej kiszonki z traw.

  - Problem: Wolny rozkład lignocelulozy to niski rzeczywisty uzysk gazu w założonym HRT. Tworzenie się kożucha i problemów z mieszaniem.

  - Objawy: Niska produkcja gazu w stosunku do oczekiwanej. Problemy mechaniczne.

  - Korekta: Lepsze rozdrobnienie substratów włóknistych. Zmniejszenie ich udziału lub wydłużenie HRT.

- Przypadek 4: "Tłusta Niespodzianka"

  - Receptura: Dodanie dużej ilości odpadów tłuszczowych.

  - Problem: Akumulacja długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCFA) to inhibicja metanogenów. Problemy z pienieniem, tworzeniem kożucha.

  - Objawy: Spadek produkcji gazu, spadek % CH4, wysoki FOS/ TAC, silne pienienie.

  - Korekta: Natychmiastowe wstrzymanie podawania tłuszczów. Dodawanie w bardzo małych ilościach (<5 % s.m.o.), stopniowa adaptacja mikroflory, zapewnienie dobrego mieszania.

## Część 2: Dyskusja - Aspekty Praktyczne

(Szacowany czas: 20 minut)

- Zmienność parametrów substratów (np. s.m. kiszonki w zależności od pogody, skład gnojowicy) to realny problem. Jak operator może sobie z tym radzić w codziennej praktyce?

- Bilansowanie C: N wydaje się kluczowe. Jakie substraty są najłatwiejsze do wykorzystania w celu "podniesienia" C: N, a jakie do jego "obniżenia" w typowej recepturze opartej na gnojowicy i kiszonce?

- Tłuszcze dają dużo metanu, ale są ryzykowne. W jakich warunkach (np. typ biogazowni, HRT, system mieszania) można bezpieczniej wprowadzać większe ilości tłuszczów?

- Czy zawsze dążymy do maksymalnego BMP mieszaniny? Jakie inne czynniki (np. stabilność procesu, koszt i dostępność substratu, ryzyko inhibicji, wymagania logistyczne) mogą wpłynąć na ostateczny wybór receptury?

- Jak często, Waszym zdaniem, należy weryfikować (np. przez analizy laboratoryjne) i potencjalnie korygować recepturę w działającej biogazowni, aby utrzymać optymalną wydajność i stabilność?

## Część 3: Ćwiczenia Praktyczne - Warsztat Bilansowania Receptur

(Szacowany czas: 65 minut)

Teraz czas na praktyczne zastosowanie wiedzy. Podzielimy się na grupy. Waszym zadaniem będzie opracowanie dwóch wariantów receptury dla hipotetycznej biogazowni rolniczej o mocy 500 kW el.

Założenia:

- Objętość czynna fermentora: V R = 3000 m3.

- Sprawność elektryczna CHP = 38 %.

- Wartość opałowa metanu ok.  10 kWh/ Nm3.

- Oczekiwany czas pracy CHP: 8000 godzin/ rok.

- Przy wykorzystaniu kalulatora: https://biowatt.pl/kalkulator/ oraz wcześniejszych dyskusji zaproponuj bilanse substratowe dla biogazowni 500kW, 1MW oraz 2MW.

Tabela 9: Dane substratów do warsztatu (Uproszczone)

| Substrat | s.m. (%) | s.m.o. (% s.m.) | N(% s.m.) | Corg​(% s.m.) | BMP(Nm3 CH4​/t s.m.o.) | C:N (szac.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gnojowica świńska | 6.0 | 80 | 7.0 | 40 | 350 | 5.7:1 | Baza, N! |
| Kiszonka z kukurydzy | 33.0 | 95 | 1.3 | 45 | 380 | 34.6:1 | Główny E |
| Kiszonka z żyta GPS | 32.0 | 94 | 1.3 | 46 | 360 | 35.4:1 | Alternatywa E |
| Wysłodki buraczane (pras.) | 24.0 | 94 | 1.5 | 44 | 420 | 29.3:1 | Sezonowe |
| Wywar gorzelniany | 7.0 | 85 | 5.0 | 42 | 450 | 8.4:1 | Płynny, N |
| Pomiot kurzy (suchy) | 70.0 | 70 | 5.0 | 38 | 320 | 7.6:1 | N!!!, Suchy |
| Słoma (rozdrobniona) | 88.0 | 95 | 0.6 | 48 | 220 | 80.0:1 | Wolny rozkład, C |

Wasze Zadanie (w grupach):

- Wariant 1: Opracujcie recepturę opartą głównie na gnojowicy świńskiej i kiszonce z kukurydzy (min. 80 % s.m.o. z tych dwóch).

- Wariant 2: Opracujcie recepturę bardziej zdywersyfikowaną, wykorzystując co najmniej 4 różne substraty.

- Dla obu wariantów wypełnijcie poniższą tabelę (lub stwórzcie własny arkusz kalkulacyjny).

- Porównajcie oba warianty.

(Wskazówka: Docelowa dzienna masa s.m.o. do uzyskania: Masa s.m.o. dzienna = frac Potrzebny CH4 Średnie BMP miesz. * Wsp. wykorz. (t/dzień). Musicie zacząć od szacunku B R lub próby i błędu.)

| Parametr | Wariant 1 | Wariant 2 | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Ustalenie proporcji |  |  |  |
| Gnojowica świńska (ś.m.) |  |  | t/ dzień |
| Kiszonka z kukurydzy (ś.m.) |  |  | t/ dzień |
| Inny substrat 1 (ś.m.) |  |  | t/ dzień |
| Inny substrat 2 (ś.m.) |  |  | t/ dzień |
| Suma wsadu (ś.m.) |  |  | t/ dzień |
| II. Wskaźniki mieszaniny |  |  |  |
| Całkowita s.m.o. |  |  | t/ dzień |
| Średnia ważona s.m. |  |  | % |
| Średnia ważona s.m.o. |  |  | % s.m. |
| Obciążenie komory B R |  |  | kg s.m.o./ m3/ d |
| Stosunek C: N mieszaniny |  |  | - |
| Średnie ważone BMP |  |  | Nm3 CH4/ t s.m.o. |
| III. Wynik |  |  |  |
| Szacowany dzienny uzysk CH4 |  |  | Nm3 CH4/ dzień |
| Czy cel (~ 3160) został osiągnięty? |  |  | Tak/Nie |

## Część 4: Kluczowe Wnioski - Zasady "Dobrej Receptury"

(Szacowany czas: 5 minut)

Na podstawie dzisiejszych zajęć, stwórzmy listę zasad "Dobrej Receptury":

- Stabilna Baza: Używaj stabilnego substratu bazowego (np. gnojowicy) jako podstawy.

- Zbilansowany Węgiel i Azot: Dąż do C: N w zakresie 20-30:1 dla całej mieszanki.

- Optymalna Sucha Masa: Utrzymuj s.m. w fermentorze na poziomie odpowiednim dla technologii (np. 8-12 % dla mokrej).

- Wysoki Udział s.m.o.: Maksymalizuj udział materii organicznej we wsadzie.

- Dywersyfikacja (z umiarem): Używanie kilku substratów może stabilizować proces i dostarczać mikroelementy.

- Unikaj Szoków: Wprowadzaj nowe substraty lub zmieniaj proporcje stopniowo.

- Kontroluj Inhibitory: Bądź świadomy ryzyka (np. amoniak z pomiotu, LCFA z tłuszczów) i ograniczaj problematyczne substraty.

## Część 5: Podsumowanie i Quiz

(Szacowany czas: 5 minut)

Podsumowanie:

Dzisiejszy warsztat pokazał, jak kluczowe jest świadome zarządzanie składem wsadu do biogazowni. Nauczyliśmy się interpretować podstawowe parametry substratów (s.m., s.m.o., C: N, BMP) i wykorzystywać je do bilansowania receptur pod kątem stabilności biologicznej i potencjału energetycznego. Pamiętajcie, że dobra receptura to nie tylko wysoki uzysk metanu, ale przede wszystkim przewidywalny i stabilny proces.

Szybki Quiz:

- Co oznacza skrót s.m.o. i dlaczego jest ważniejszy od s.m. dla produkcji biogazu?

  - (Odpowiedź: Sucha Masa Organiczna. To ona jest przekształcana w biogaz, a nie cała sucha masa.)

- Jaki jest optymalny stosunek C: N dla stabilnej fermentacji metanowej?

  - (Odpowiedź: Około 20-30 do 1)

- Jak obliczyć szacowany potencjał metanowy (BMP) mieszaniny substratów?

  - (Odpowiedź: Jako średnią ważoną BMP poszczególnych składników, uwzględniając ich udział w całkowitej s.m.o. mieszaniny.)

- Co może się stać, jeśli do biogazowni dodamy zbyt dużo substratu o bardzo niskim stosunku C: N (np. pomiotu kurzego)?

  - (Odpowiedź: Może dojść do inhibicji procesu przez nadmiar amoniaku.)

- Podaj jeden powód, dla którego rzeczywisty uzysk metanu w biogazowni jest zwykle niższy niż teoretyczny BMP substratu.

  - (Odpowiedź: Niepełny rozkład materii organicznej w zadanym czasie retencji (HRT), inhibitory, warunki procesu odbiegające od idealnych.)