# 1. Moduł E: Parametry Substratów i Tworzenie Receptur

### Alchemia Biogazu: Bilansowanie Receptur dla Stabilności i Wydajności

BCU - Specjalista ds. Biogazu

## 2. Wprowadzenie: Od Składników do Koktajlu 🍹

- Witam na zajęciach, które są sercem planowania operacyjnego biogazowni. W poprzednim module poznaliśmy szeroką gamę "składników" – substratów. Dowiedzieliśmy się, że różnią się one pochodzeniem, potencjałem energetycznym i potencjalnymi problemami.

- Dziś wcielimy się w rolę "biogazowych alchemików" – nauczymy się, jak łączyć te składniki w receptury, które zapewnią nie tylko maksymalną produkcję metanu, ale przede wszystkim stabilną i zdrową pracę naszego "mikrobiologicznego reaktora".

- Błędnie skomponowana receptura, nawet z najlepszych substratów, może prowadzić do poważnych problemów: zakwaszenia, inhibicji amoniakiem, niestabilnej produkcji gazu lub po prostu niskiej wydajności ekonomicznej.

- Dlatego zrozumienie kluczowych parametrów chemicznych substratów i umiejętność ich bilansowania to fundament efektywnej eksploatacji biogazowni. Zaczynajmy!

## 3. Kluczowe Parametry Substratów: Liczby, Które Mają Znaczenie 🔢 (1/4)

Aby tworzyć efektywne receptury, musimy biegle posługiwać się językiem liczb opisujących właściwości substratów. Oto najważniejsze z nich:

- Sucha Masa (s.m. / TS - Total Solids)%
:
 * Definicja: Procentowa zawartość masy po całkowitym odparowaniu wody (zwykle w 105 st. C). Prościej: wszystko, co nie jest wodą.
 * Znaczenie: Wpływa na konsystencję (płynna vs. stała), pompowalność, dobór systemów dozowania (pompy vs. podajniki ślimakowe/tłokowe), mieszania (typ i moc mieszadeł) oraz ogólną objętość materiału w fermentorze. W typowej fermentacji mokrej dąży się do utrzymania s.m. w fermentorze na poziomie 8-12%, maksymalnie 15%. Zbyt wysoka s.m. utrudnia mieszanie i transport masy, zbyt niska – zmniejsza koncentrację "paliwa" w jednostce objętości.

- Sucha Masa Organiczna (s.m.o. / oTS / VS - Volatile Solids)% s.m. lub % ś.m.
:
 * Definicja: Część suchej masy, która ulega spaleniu w wysokiej temperaturze (np. 550 st. C), czyli materia organiczna. Jest to różnica między suchą masą a masą popiołu (części mineralnej).
 * Znaczenie: To jest właściwe "paliwo" dla procesu fermentacji! Mikroorganizmy przekształcają właśnie s.m.o. w biogaz. Im wyższy udział s.m.o. w s.m. (zazwyczaj 70-95% dla większości substratów organicznych), tym większy potencjał energetyczny danego substratu w przeliczeniu na suchą masę.

## 4. Kluczowe Parametry Substratów: Liczby, Które Mają Znaczenie 🔢 (2/4)

Tabela 1: Orientacyjna zawartość s.m. i s.m.o. w wybranych substratach

| Substrat | s.m. (%) | s.m.o. (% s.m.) | s.m.o. (% ś.m. - szac.) | Typowe źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gnojowica bydlęca | 8-11 | 75-82 | 6-9 | Produkcja zwierzęca |
| Gnojowica świńska | ~7 | 75-86 | ~5-6 | Produkcja zwierzęca |
| Kiszonka z kukurydzy | 30-35 | 92-96 | 28-33 | Uprawy celowe |
| Kiszonka z trawy | 25-40 | 85-92 | 21-37 | Uprawy celowe / Użytki zielone |
| Wysłodki buraczane (pras.) | 22-26 | ~95 | 21-25 | Przetwórstwo (cukrownie) |
| Wywar gorzelniany | 6-8 | 83-88 | 5-7 | Przetwórstwo (gorzelnie) |
| Pomiot kurzy (suchy) | ~70 | ~70 | ~49 | Produkcja zwierzęca |
| Słoma | ~88 | ~95 | ~84 | Produkcja roślinna |
| Odpady owocowe | 15-25 | 85-95 | 13-24 | Przetwórstwo |
| Obornik bydlęcy | ~25 | 68-76 | ~17-19 | Produkcja zwierzęca |
| Źródła danych: opracowanie własne na podstawie danych literaturowych |  |  |  |  |

## 5. Kluczowe Parametry Substratów: Liczby, Które Mają Znaczenie 🔢 (3/4)

- Stosunek Węgla do Azotu (C:N):
 * Definicja: Proporcja masy węgla organicznego (Corg) do azotu ogólnego (N) w substracie lub mieszaninie.
 * Znaczenie: Kluczowy dla stabilności biologicznej. Mikroorganizmy potrzebują obu pierwiastków do budowy komórek i procesów metabolicznych. Optymalny stosunek C:N dla całej mieszaniny fermentacyjnej to 20-30:1.
 * Zbyt niski C:N (<15:1): Nadmiar azotu prowadzi do akumulacji amoniaku (NH₃), który hamuje metanogeny (bakterie produkujące metan). Typowe dla gnojowicy (zwłaszcza świńskiej), pomiotu, niektórych odpadów białkowych.
 * Zbyt wysoki C:N (>35:1): Niedobór azotu ogranicza wzrost i aktywność bakterii, spowalnia proces, nie pozwala w pełni wykorzystać dostępnego węgla. Typowe dla słomy, materiałów zdrewniałych.
 * Praktyka: Mieszanie substratów jest często konieczne do osiągnięcia optymalnego C:N. Gnojowica (niski C:N) jest świetnie bilansowana przez kiszonki (wyższy C:N).

Tabela 2: Orientacyjny stosunek C:N dla wybranych substratów

| Substrat | Typowy stosunek C:N | Charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| Gnojowica bydlęca | 6-10 : 1 | Bogata w N |
| Pomiot kurzy | 3-6 : 1 | Bardzo bogaty w N (Ryzyko!) |
| Słoma zbożowa | 80-100 : 1 | Bardzo bogata w C |
| Kiszonka z kukurydzy | 25-40 : 1 | Dobrze zbilansowana |
| Kiszonka z trawy | 15-25 : 1 | Raczej zbilansowana |
| Wysłodki buraczane | 20-30 : 1 | Zbilansowana |
| Wywar gorzelniany | 5-10 : 1 | Bogaty w N |
| Źródła danych: opracowanie własne na podstawie danych literaturowych |  |  |

## 6. Kluczowe Parametry Substratów: Liczby, Które Mają Znaczenie 🔢 (4/4)

- Zawartość Tłuszczów i Białka% s.m.
:
 * Znaczenie: Bezpośrednio wpływają na potencjał metanowy i ryzyko procesowe.
 * Tłuszcze: Mają najwyższy potencjał metanowy (BMP), ponad dwukrotnie wyższy niż węglowodany. ALE ich rozkład jest wolniejszy i może prowadzić do akumulacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCFA), które są inhibitorami dla metanogenów przy zbyt wysokim stężeniu.
 * Białka: Mają wysoki potencjał metanowy, ale są głównym źródłem azotu amonowego, stwarzając ryzyko inhibicji amoniakiem. Ich rozkład uwalnia też siarkę (ryzyko H2S).

Tabela 3: Orientacyjna zawartość tłuszczów i białka

| Substrat | Tłuszcz surowy (% s.m.) | Białko surowe (% s.m.) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnojowica bydlęca | 2-5 | 10-15 | - |
| Kiszonka z kukurydzy | 2-4 | 7-9 | - |
| Odpady tłuszczowe | 50-90 | 5-15 | Wysokie BMP, ale duże ryzyko LCFA! |
| Wywar gorzelniany | 5-10 | 25-35 | Wysoka zawartość białka (ryzyko NH₃) |
| Źródła danych: opracowanie własne na podstawie danych literaturowych |  |  |  |

- Potencjał Metanowy (BMP)Nm3 CH4 / t s.m.o.
:
 * Definicja: Maksymalna objętość metanu (w warunkach normalnych: 0°C, 1 atm) możliwa do uzyskania z tony suchej masy organicznej danego substratu w optymalnych warunkach laboratoryjnych.
 * Znaczenie: Główny wskaźnik wartości energetycznej substratu. Służy do szacowania produkcji biogazu z planowanej receptury. Jest podstawą do obliczeń ekonomicznych.

Tabela 4: Orientacyjne wartości BMP dla wybranych substratów

| Substrat | BMP (Nm3CH4​/t s.m.o.) | Uzysk biogazu (m³/t ś.m.) | Zaw. CH₄(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tłuszcze (np. flotaty) | 700 - 950 | 600 - 900 | 65 - 75 |
| Kiszonka z kukurydzy | 360 - 420 | 180 - 210 | 52 - 54 |
| Gnojowica bydlęca | 200 - 300 | 20 - 30 | ~60 |
| Wysłodki buraczane (pras.) | 400 - 450 | 60 - 75 | 70 - 75 |
| Źródła danych: opracowanie własne na podstawie danych literaturowych |  |  |  |

## 7. Zasady Bilansowania Receptur: Tworzenie Stabilnej Mieszanki ⚖️ (1/2)

Celem bilansowania jest stworzenie mieszaniny substratów (receptury wsadu), która zapewni:

- Stabilne warunki biologiczne:
 * Optymalny stosunek C:N (20-30:1).
 * Odpowiednia zdolność buforowa (mierzona np. przez TAC), aby neutralizować produkowane kwasy.
 * Brak lub niskie stężenie inhibitorów (amoniak, LCFA, H₂S).

- Odpowiednie parametry fizyczne:
 * Docelowa zawartość suchej masy (s.m.) w fermentorze (np. 8-12% dla fermentacji mokrej).
 * Odpowiednia lepkość i struktura wsadu dla efektywnego mieszania i transportu.

- Maksymalizację (w sposób zrównoważony) produkcji metanu:
 * Wysoki udział suchej masy organicznej (s.m.o.).
 * Wysoki średni ważony potencjał metanowy (BMP) mieszaniny.
 * Odpowiednie obciążenie komory ładunkiem organicznym (BR), które nie przeciąży procesu (np. 3-5 kg s.m.o./m³/d).

## 8. Zasady Bilansowania Receptur: Tworzenie Stabilnej Mieszanki ⚖️ (2/2)

Kroki praktycznego bilansowania (przykład uproszczony):

1. Określ cel: Ile metanu (Nm3 CH4 / dzień) potrzebujesz wyprodukować? (Wynika np. z mocy CHP). Jaki jest zakładany BR?

2. Wybierz substraty: Na podstawie dostępności, ceny, parametrów. Zidentyfikuj substrat bazowy i substraty uzupełniające.

3. Załóż proporcje: Zacznij od przykładowych udziałów masowych lub objętościowych.

4. Oblicz parametry mieszaniny: (Najlepiej w arkuszu kalkulacyjnym)

* Całkowita masa s.m.o. (t/dzień) -> Sprawdź BR.

* Stosunek C:N mieszaniny -> Czy jest w zakresie 20-30:1?

* Średnie ważone BMP mieszaniny (Nm3 CH4 / t s.m.o.).

* Szacowany dzienny uzysk metanu (Całkowita s.m.o. * Średnie BMP * Współczynnik wykorzystania BMP ~0.7-0.8).

5. Koryguj proporcje (iteracja): Jeśli parametry (s.m., C:N, uzysk CH4, BR) odbiegają od założeń, modyfikuj udziały substratów i przelicz ponownie.

## 9. Analiza Przypadków: Co Gdy Receptura Jest Zła? ⚠️ (1/2)

- Przypadek 1: "Słodkie Przeciążenie"
 * Receptura: Gwałtowne dodanie dużego udziału wysłodków buraczanych lub wytłoków owocowych.
 * Problem: Szybka produkcja LKT \to spadek pH \to zakwaszenie.
 * Objawy: Skok produkcji gazu, potem gwałtowny spadek. Wysoki FOS/TAC (>0.6), niski pH (<6.8), spadek %CH₄.
 * Korekta: Natychmiastowe wstrzymanie substratów cukrowych, stopniowe wprowadzanie w przyszłości.

- Przypadek 2: "Azotowa Pułapka"
 * Receptura: Zastąpienie części kiszonki znacznym udziałem pomiotu kurzego (>15% s.m.o.).
 * Problem: Obniżenie C:N \to akumulacja amoniaku (NH₃) \to silna inhibicja metanogenezy.
 * Objawy: Spadek produkcji gazu i %CH₄. Wysoki N-NH₄ (>4000 mg/L). Może pojawić się wzrost pH.
 * Korekta: Natychmiastowe usunięcie pomiotu. Ostrożne wprowadzanie w przyszłości, bilansowanie węglem.

## 10. Analiza Przypadków: Co Gdy Receptura Jest Zła? ⚠️ (2/2)

- Przypadek 3: "Włóknista Niestrawność"
 * Receptura: Duży udział słabo rozdrobnionej słomy lub zdrewniałej kiszonki z traw.
 * Problem: Wolny rozkład lignocelulozy \to niski uzysk gazu. Tworzenie się kożucha i problemy z mieszaniem.
 * Objawy: Niska produkcja gazu. Problemy mechaniczne z mieszadłami.
 * Korekta: Lepsze rozdrobnienie. Zmniejszenie udziału lub wydłużenie HRT.

- Przypadek 4: "Tłusta Niespodzianka"
 * Receptura: Dodanie dużej ilości odpadów tłuszczowych.
 * Problem: Akumulacja LCFA \to inhibicja metanogenów. Problemy z pienieniem, tworzeniem kożucha.
 * Objawy: Spadek produkcji gazu i %CH₄. Wysoki FOS/TAC. Silne pienienie.
 * Korekta: Natychmiastowe wstrzymanie tłuszczów. Stopniowa adaptacja mikroflory przy małych dawkach (<5% s.m.o.), dobre mieszanie.

## 11. Część 2: Dyskusja - Aspekty Praktyczne

(Szacowany czas: 20 minut)

- Zmienność parametrów substratów (np. s.m. kiszonki, skład gnojowicy) to realny problem. Jak operator może sobie z tym radzić w codziennej praktyce? (np. częstsze analizy, buforowanie w magazynach, elastyczność receptury)

- Bilansowanie C:N wydaje się kluczowe. Jakie substraty są najłatwiejsze do wykorzystania w celu "podniesienia" C:N (dodanie węgla), a jakie do jego "obniżenia" (dodanie azotu) w typowej recepturze (gnojowica + kiszonka)?

- Tłuszcze dają dużo metanu, ale są ryzykowne. W jakich warunkach (np. typ biogazowni, HRT, system mieszania, adaptacja mikrobiologiczna) można bezpieczniej wprowadzać większe ilości tłuszczów?

- Czy zawsze dążymy do maksymalnego BMP mieszaniny? Jakie inne czynniki (np. stabilność procesu, koszt i dostępność substratu, ryzyko inhibicji, wymagania logistyczne) mogą wpłynąć na ostateczny wybór receptury?

- Jak często, Waszym zdaniem, należy weryfikować (np. przez analizy FOS/TAC, składu gazu, s.m.o.) i potencjalnie korygować recepturę w działającej biogazowni, aby utrzymać optymalną wydajność i stabilność?

## 12. Część 3: Ćwiczenia Praktyczne - Warsztat Bilansowania Receptur (1/4)

(Szacowany czas: 65 minut)

Teraz czas na praktyczne zastosowanie wiedzy. Podzielimy się na grupy. Waszym zadaniem będzie opracowanie dwóch wariantów receptury przy wykorzystaniu kalkulatora: https://biowatt.pl/kalkulator/ oraz wcześniejszych dyskusji dla hipotetycznej biogazowni rolniczej o mocy 500, 1000 i 2000 kW el.

## 13. Część 3: Ćwiczenia Praktyczne - Warsztat Bilansowania Receptur (2/4)

Tabela 9: Dane substratów do warsztatu (Uproszczone)

| Substrat | s.m. (%) | s.m.o. (% s.m.) | N (% s.m.) | Corg (% s.m.) | BMP (Nm3CH4​/t s.m.o.) | C:N (szac.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gnojowica świńska | 6.0 | 80 | 7.0 | 40 | 350 | 5.7:1 |
| Kiszonka z kukurydzy | 33.0 | 95 | 1.3 | 45 | 380 | 34.6:1 |
| Kiszonka z żyta GPS | 32.0 | 94 | 1.3 | 46 | 360 | 35.4:1 |
| Wysłodki buraczane (pras.) | 24.0 | 94 | 1.5 | 44 | 420 | 29.3:1 |
| Wywar gorzelniany | 7.0 | 85 | 5.0 | 42 | 450 | 8.4:1 |
| Pomiot kurzy (suchy) | 70.0 | 70 | 5.0 | 38 | 320 | 7.6:1 |
| Słoma (rozdrobniona) | 88.0 | 95 | 0.6 | 48 | 220 | 80.0:1 |
| Źródła danych: opracowanie własne |  |  |  |  |  |  |

Wasze Zadanie (w grupach):

- Wariant 1: Opracujcie recepturę opartą głównie na gnojowicy świńskiej i kiszonce z kukurydzy (min. 80% s.m.o. z tych dwóch).

- Wariant 2: Opracujcie recepturę bardziej zdywersyfikowaną, wykorzystując co najmniej 4 różne substraty.

- Dla obu wariantów wypełnijcie tabelę z kolejnej sekcji.

- Porównajcie oba warianty.

## 14. Część 3: Ćwiczenia Praktyczne - Warsztat Bilansowania Receptur (3/4)

Tabela do wypełnienia:

| Parametr | Wariant 1 | Wariant 2 | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Ustalenie proporcji (przykład) |  |  |  |
| Gnojowica świńska (ś.m.) | 60 | 40 | t/dzień |
| Kiszonka z kukurydzy (ś.m.) | 25 | 15 | t/dzień |
| Wysłodki buraczane (ś.m.) | 0 | 10 | t/dzień |
| Słoma (ś.m.) | 1 | 1.5 | t/dzień |
| ...inne substraty... |  |  | t/dzień |
| Suma wsadu (ś.m.) | 86 | 66.5 | t/dzień |
| II. Wskaźniki mieszaniny |  |  |  |
| Całkowita s.m.o. | obliczyć | obliczyć | t/dzień |
| Średnia ważona s.m. | obliczyć | obliczyć | % |
| Średnia ważona s.m.o. | obliczyć | obliczyć | % s.m. |
| Obciążenie komory BR | obliczyć | obliczyć | kg s.m.o./m³/d |
| Stosunek C:N mieszaniny | obliczyć | obliczyć | - |
| Średnie ważone BMP | obliczyć | obliczyć | Nm3 CH4/t s.m.o. |
| III. Wynik |  |  |  |
| Szacowany dzienny uzysk CH4 | obliczyć | obliczyć | Nm3 CH4/dzień |

## 15. Część 3: Ćwiczenia Praktyczne - Warsztat Bilansowania Receptur (4/4)

(Po zakończeniu pracy w grupach, każda grupa prezentuje swoje wyniki dla Wariantu 1 i 2. Porównujemy uzyskane parametry: BR, C:N, uzysk metanu, średnia s.m.. Dyskutujemy o zaletach i wadach obu podejść - prostoty vs dywersyfikacji.)

- Przykładowe punkty do dyskusji:
 * Czy udało się osiągnąć zakładany uzysk metanu i obciążenie BR?
 * Jakie wartości C:N i średniej s.m. wyszły w obu wariantach? Czy są w optymalnym zakresie?
 * Który wariant wydaje się bardziej stabilny biologicznie?
 * Który wariant może być bardziej ryzykowny (np. ze względu na użycie substratów problematycznych)?
 * Jakie wyzwania logistyczne wiążą się z każdym wariantem (np. magazynowanie wysłodków)?

## 16. Część 4: Kluczowe Wnioski - Zasady "Dobrej Receptury"

Na podstawie dzisiejszych zajęć, stwórzmy listę zasad "Dobrej Receptury":

1. Stabilna Baza: Używaj stabilnego substratu bazowego (np. gnojowicy) jako podstawy.

2. Zbilansowany Węgiel i Azot: Dąż do C:N w zakresie 20-30:1 dla całej mieszanki.

3. Optymalna Sucha Masa: Utrzymuj s.m. w fermentorze na poziomie odpowiednim dla technologii (np. 8-12% dla mokrej).

4. Wysoki Udział s.m.o.: Maksymalizuj udział materii organicznej we wsadzie.

5. Dywersyfikacja (z umiarem): Używanie kilku substratów może stabilizować proces i dostarczać mikroelementy.

6. Unikaj Szoków: Wprowadzaj nowe substraty lub zmieniaj proporcje stopniowo.

7. Kontroluj Inhibitory: Bądź świadomy ryzyka (np. amoniak z pomiotu, LCFA z tłuszczów) i ograniczaj problematyczne substraty.

## 17. Część 5: Podsumowanie

- Dzisiejszy warsztat pokazał, jak kluczowe jest świadome zarządzanie składem wsadu do biogazowni.

- Nauczyliśmy się interpretować podstawowe parametry substratów (s.m., s.m.o., C:N, BMP) i wykorzystywać je do bilansowania receptur pod kątem stabilności biologicznej i potencjału energetycznego.

- Pamiętajcie, że dobra receptura to nie tylko wysoki uzysk metanu, ale przede wszystkim przewidywalny i stabilny proces.

## 18. Część 5: Szybki Quiz!

1. Co oznacza skrót s.m.o. i dlaczego jest ważniejszy od s.m. dla produkcji biogazu?

* (Odpowiedź: Sucha Masa Organiczna. To ona jest przekształcana w biogaz, a nie cała sucha masa.)

2. Jaki jest optymalny stosunek C:N dla stabilnej fermentacji metanowej?

* (Odpowiedź: Około 20-30 do 1)

3. Jak obliczyć szacowany potencjał metanowy (BMP) mieszaniny substratów?

* (Odpowiedź: Jako średnią ważoną BMP poszczególnych składników, uwzględniając ich udział w całkowitej s.m.o. mieszaniny.)

4. Co może się stać, jeśli do biogazowni dodamy zbyt dużo substratu o bardzo niskim stosunku C:N (np. pomiotu kurzego)?

* (Odpowiedź: Może dojść do inhibicji procesu przez nadmiar amoniaku.)

5. Podaj jeden powód, dla którego rzeczywisty uzysk metanu w biogazowni jest zwykle niższy niż teoretyczny BMP substratu.

* (Odpowiedź: Niepełny rozkład materii organicznej w zadanym czasie retencji (HRT), inhibitory, warunki procesu odbiegające od idealnych.)

(Zbierz odpowiedzi quizu lub omów je ustnie)

## 19. Dziękuję!

Pytania?