# 1. Moduł F – Logistyka dostaw i magazynowania substratów

### Efektywna Logistyka Biogazowni: Zarządzanie Dostawami i Magazynowaniem

## 2. Wprowadzenie: Rola logistyki w biogazowni (1/2)

- Rozpoczynamy moduł F, który dotyczy krwiobiegu biogazowni. Możemy mieć doskonałą biologię i najlepsze zbiorniki fermentacyjne, ale bez sprawnej logistyki cała instalacja nie będzie działać stabilnie ani rentownie.

- Logistyka substratów to nie jest tylko "transport". To kompleksowy system zarządzania przepływem masy:

  - Pozyskanie surowca.

  - Transport zewnętrzny.

  - Bezpieczne magazynowanie.

  - Transport wewnętrzny.

  - Precyzyjne podanie do systemu dozowania.

- Błędy w logistyce mają trzy podstawowe, bolesne konsekwencje:

## 3. Wprowadzenie: Rola logistyki w biogazowni (2/2)

- Konsekwencje błędów logistycznych:

  - Zaburzenie stabilności procesu: Nierównomierne dostawy, zła jakość magazynowanego surowca (np. spleśniała kiszonka) lub awaria systemu podawania prowadzą do "głodzenia" bakterii lub ich zatrucia. Skutek: spadek produkcji biogazu, wahania pH, ryzyko kwasicy.

  - Eskalacja kosztów operacyjnych (OPEX): Logistyka to główny składnik OPEX. Koszty paliwa, amortyzacji sprzętu (ładowarki, pompy), pracy operatorów, a przede wszystkim straty substratu w magazynach uderzają w rentowność.

  - Zagrożenie bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo pracy (obsługa sprzętu), pożarowe/wybuchowe (emisje CH₄ z magazynów), środowiskowe (odcieki, odory).

- Cel modułu: Zrozumieć, jak zaprojektować i zarządzać tym systemem, aby minimalizować problemy, koszty i ryzyko.

## 4. Charakterystyka Substratów pod Kątem Logistyki

Aby efektywnie transportować i magazynować, musimy znać właściwości fizykochemiczne substratów. Główne grupy:

- Stałe: Kiszonki (kukurydza, trawy, GPS), obornik, wysłodki buraczane, odpady rolno-spożywcze.

- Płynne: Gnojowica (bydlęca, trzody chlewnej), wywary gorzelniane, serwatka, odcieki.

Tabela: Kluczowe właściwości logistyczne substratów

| Właściwość | Substraty Stałe (przykład: Kiszonka) | Substraty Płynne (przykład: Gnojowica) | Znaczenie logistyczne |
| --- | --- | --- | --- |
| Sucha Masa (SM) | Wysoka (np. 28-35%) | Niska (np. 4-10%) | Decyduje o metodzie magazynowania (silosy vs zbiorniki) i sposobie transportu (ładowarki vs pompy). |
| Gęstość (t/m³) | Zmienna (np. 0,6-0,8 t/m³ dla kiszonki) | Bliska wody (np. 1,02 t/m³) | Kluczowa do obliczania pojemności magazynowej i ładowności środków transportu. |
| Struktura | Włóknista, niejednorodna, lepka. | Zawiesina, płyn. | Wymaga rozdrabniania i dozowników ślimakowych; ryzyko zapychania. Wymaga mieszania i pomp odpornych na ciała stałe. |
| Podatność na psucie | Wysoka (straty tlenowe po otwarciu). | Wysoka (zagniwanie, odory). | Wymaga szczelnego magazynowania (ubicie, okrycie) i szybkiego zużycia. Wymaga szczelnych, przykrytych zbiorników. |
| Wymogi higieniczne | Ryzyko zanieczyszczenia ziemią, pleśnią. | Ryzyko patogenów. | Kontrola jakości dostaw; potencjalna higienizacja (UPPZ). |
| Źródło tabeli: opracowanie własne |  |  |  |

## 5. Magazynowanie Substratów: Bufor dla Ciągłości Pracy (1/5)

Magazyn to bufor zapewniający ciągłość pracy instalacji, szczególnie w kontekście sezonowości dostaw (np. kiszonka kukurydzy dostępna raz w roku).

3.1. Magazynowanie Substratów Stałych

- Silosy przejazdowe (kiszonki):

  - Podstawowa metoda magazynowania kiszonek. Są to konstrukcje betonowe (ściany i szczelna posadzka), zaprojektowane tak, aby ciężki sprzęt (ciągnik, ładowarka) mógł swobodnie poruszać się po pryzmie.

  - Budowa: Posadzka musi być odporna na agresywne chemicznie odcieki i posiadać system ich odprowadzania do szczelnego zbiornika. Ściany (prefabrykowane lub wylewane) przenoszą napór rozpychający materiału.

  - Napełnianie i ubijanie: Krytyczny moment! Materiał jest wysypywany warstwami (max. 30-40 cm) i wielokrotnie ugniatany. Cel: osiągnięcie jak największej gęstości (dla kukurydzy > 700-750 kg/m³). Im większa gęstość, tym mniej tlenu w pryzmie.

## 6. Magazynowanie Substratów: Bufor dla Ciągłości Pracy (2/5)

3.1. Magazynowanie Substratów Stałych (cd.)

- Silosy przejazdowe (kiszonki) - cd.:

  - Okrywanie: Natychmiast po zakończeniu ubijania. Stosuje się system wielowarstwowy:

    - Folia podkładowa (cienka, < 0,05 mm) – "przykleja się" do kiszonki, zasysana przez resztki tlenu.

    - Folia główna (gruba, > 0,15 mm) – bariera dla tlenu i wody.

    - Siatka ochronna (przeciw ptakom, gryzoniom).

    - Obciążenie (worki ze żwirem, opony) – dociśnięcie folii, szczególnie na brzegach.

  - Straty: Złe ubicie lub okrycie to katastrofa ekonomiczna. Tlen w pryzmie powoduje rozwój pleśni i drożdży, które zużywają najcenniejsze składniki (cukry, kwas mlekowy). Straty suchej masy mogą sięgnąć 15-20% zamiast akceptowalnych 5-7%.

- Bunkry / Zasieki (obornik, wysłodki):

  - Są to zazwyczaj konstrukcje o mniejszej kubaturze niż silosy kiszonkarskie. Również muszą posiadać szczelne dno i system odprowadzania odcieków. Często są zadaszone, aby uniknąć przyjmowania wody opadowej.

- Place składowe:

  - Dopuszczalne tylko dla materiałów stabilnych. Muszą być bezwzględnie utwardzone i szczelne, aby zapobiec zanieczyszczeniu gruntu.

## 7. Magazynowanie Substratów: Bufor dla Ciągłości Pracy (3/5)

3.2. Magazynowanie Substratów Płynnych

- Zbiorniki wstępne / przyjmujące (gnojowica, wywary):

  - Pierwszy punkt kontaktu substratu płynnego z biogazownią.

  - Role:

    - Bufor operacyjny (np. na 1-3 dni pracy), umożliwiający odbiór substratu np. cysterną.

    - Ujednolicenie (Homogenizacja): Muszą być wyposażone w mieszadła (pionowe, boczne, zatapialne), aby zapobiec sedymentacji (opadaniu części stałych) i uśrednić parametry substratu.

    - Podawanie: Są wyposażone w systemy pompowe do dalszego transportu.

  - Konstrukcja: Najczęściej zbiorniki żelbetowe (często zagłębione) lub stalowe (np. emaliowane, nierdzewne).

## 8. Magazynowanie Substratów: Bufor dla Ciągłości Pracy (4/5)

3.2. Magazynowanie Substratów Płynnych (cd.)

- Laguny otwarte i zamknięte:

  - Magazyny wielkopowierzchniowe, najczęściej ziemne.

  - Budowa: Kluczowe jest uszczelnienie dna i skarp, najczęściej za pomocą folii (np. HDPE o grubości min. 1,5-2,0 mm) lub mat bentonitowych.

  - Laguny otwarte:

    - Tańsze w budowie.

    - Wady: Zbieranie wody opadowej (rozcieńczanie substratu, zwiększanie objętości), niekontrolowana emisja odorów i metanu.

  - Laguny zamknięte (przykryte):

    - Stosuje się pływające membrany lub konstrukcje dachowe.

    - Zalety: Drastyczna redukcja odorów, brak wody opadowej, możliwość wychwycenia resztek biogazu (jeśli dochodzi do fermentacji).

## 9. Magazynowanie Substratów: Bufor dla Ciągłości Pracy (5/5)

3.3. Wymogi Ogólne Magazynowania

Niezależnie od typu magazynu, musi on spełniać cztery podstawowe warunki:

- Szczelność: Ochrona wód gruntowych i gleby przed odciekami.

- Odporność na korozję: Odcieki z kiszonki (niskie pH) i gnojowica (amoniak, H2S) są bardzo agresywne chemicznie.

- Zapobieganie odorom: Szczególnie ważne przy substratach płynnych i oborniku (przykrycia, hermetyzacja).

- Bezpieczeństwo: Ogrodzenie terenu, oznakowanie zbiorników, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

## 10. Panel Dyskusyjny 1: Straty Magazynowe (Case Study)

- Scenariusz: Biogazownia 1 MWe, zużywa 50 t/d kiszonki kukurydzy. Zapas na 200 dni w 2 silosach. Luty - otwarcie silosu nr 1: 40 cm czarnej, spleśniałej, gorącej warstwy na wierzchu, biały nalot pleśni na ścianach bocznych.

- Pytania do grupy:

  - Przyczyna: Jakie błędy popełniono podczas napełniania silosu pół roku wcześniej?
(Odp: Złe ubicie (zwłaszcza brzegi, wierzch), opóźnione/niedokładne okrycie, uszkodzenie folii)

  - Konsekwencje procesowe: Jaki wpływ ma podawanie takiej kiszonki do fermentora?
(Odp: Spadek gazu (pleśnie zużyły cukry), ryzyko mykotoksyn, spadek pH, konieczność zwiększenia dawki)

  - Konsekwencje finansowe: Jakie straty generuje ta sytuacja?
(Odp: Strata substratu, koszt utylizacji, wyższy koszt produkcji 1 MWh)

  - Działania: Co należy zrobić teraz i jak zapobiegać w przyszłości?
(Odp: Usunąć zepsutą warstwę, kontrolować ubicie, stosować 2 folie, natychmiastowe okrycie, siatki ochronne)

## 11. Transport i Podawanie Substratów (1/4)

Mamy substrat w magazynie. Teraz musimy go dostarczyć do fermentora w sposób kontrolowany, bezpieczny i ciągły.

4.1. Transport Zewnętrzny

- Dotyczy dowozu substratów do biogazowni.

- Środki transportu: Zależne od odległości i rodzaju substratu.

  - Ciągniki rolnicze z przyczepami (np. objętościowymi do kiszonki): typowe dla bazy surowcowej w promieniu do 15-20 km.

  - Samochody ciężarowe (wywrotki, naczepy z ruchomą podłogą): większe odległości, substraty od zewnętrznych dostawców.

  - Cysterny (beczkowozy): substraty płynne (gnojowica, wywary).

  - Rurociągi: rozwiązanie idealne, ale rzadkie; stosowane przy bezpośrednim sąsiedztwie np. dużej fermy trzody chlewnej (transport gnojowicy).

- Koszty i optymalizacja: Koszt transportu zewnętrznego jest jednym z głównych składników ceny substratu. Minimalizacja odległości transportu jest kluczowa dla rentowności. Planowanie logistyczne (harmonogramowanie dostaw) pozwala uniknąć kolejek i przestojów.

## 12. Transport i Podawanie Substratów (2/4)

4.2. Transport Wewnętrzny i Podawanie

- Substraty Stałe:

  - Transport z magazynu: Niemal wyłącznie ładowarki (kołowe lub teleskopowe). Operator pobiera materiał z silosu (ważne jest zachowanie gładkiej ściany wybierania, aby minimalizować wtórne straty tlenowe) i transportuje go do systemu dozowania.

  - Systemy dozowania (Podajniki): To "serce" biogazowni, kluczowe dla stabilności procesu. Muszą zapewnić:

    - Buforowanie: Pojemność na kilka godzin pracy.

    - Rozdrobnienie i separację: Wstępne rozluźnienie materiału, często separacja ciał obcych (kamieni, metalu).

    - Precyzyjne, ważone dozowanie: Podajnik stoi na wagach, aby system sterowania wiedział dokładnie (w kg), ile substratu podaje.

    - Transport do fermentora: Najczęściej za pomocą przenośników ślimakowych.

  - Najczęstsze technologie podajników stałych:

    - Podajniki z ruchomą podłogą: Do substratów sypkich, lekkich.

    - Dozowniki ze ślimakami pionowymi lub poziomymi: Standard dla kiszonek. Agresywne ślimaki mieszają i rozdrabniają materiał.

## 13. Transport i Podawanie Substratów (3/4)

4.2. Transport Wewnętrzny i Podawanie (cd.)

- Substraty Płynne:

  - System oparty na pompach i rurociągach.

  - Dobór pompy jest krytyczny i zależy od gęstości, lepkości i zawartości ciał stałych.

  - Pompy wirnikowe (zatapialne lub suche, Landia, Oramont, Vogelsang): Do cieczy o niskiej SM (< 8-10%), jak gnojowica. Stosunkowo tanie, ale wrażliwe na zanieczyszczenia włókniste.

  - Pompy śrubowe (np. pompy Wangen, Vogelsang): Do cieczy gęstych, lepkich (> 10% SM), np. pulpa po separacji, gęste wywary. Wysokie ciśnienie, duża odporność na ciała stałe, ale wolnoobrotowe i droższe w eksploatacji (zużywający się stator).

  - Pompy krzywkowe (rotacyjne np. Boerger): Bardzo wydajne, odporne na zanieczyszczenia i suchobieg, ale najwyższy koszt inwestycyjny.

## 14. Transport i Podawanie Substratów (4/4)

4.3. Higienizacja Substratów

- Jest to proces wymagany prawnie w przypadku stosowania substratów kategorii 2 i 3 (UPPZ - Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego), np. odpadów gastronomicznych, poubojowych. Gnojowica zazwyczaj nie wymaga higienizacji.

- Technologia: Standardem jest pasteryzacja wsadowa. Substrat jest podgrzewany (najczęściej ciepłem z kogeneratora) i przetrzymywany w określonych warunkach.

- Sterylizacja ciśnieniowa – niezbędna dla większości UPPZ kat.2 - ogrzewanie w temperaturze powyżej 133 st. C nieprzerwanie przez co najmniej 20 minut pod ciśnieniem bezwzględnym wynoszącym co najmniej 3 bary.

- Wymóg: Najczęstszy wymóg to 70°C przez minimum 60 minut.

- Lokalizacja w schemacie: Logistycznie jest to dodatkowy krok. Substrat trafia ze zbiornika buforowego do zbiornika higienizacji, a dopiero po procesie jest przepompowywany do fermentora.

- Konsekwencje: Dodatkowy koszt CAPEX (zbiorniki, wymienniki ciepła) i OPEX (zużycie ciepła).

## 15. Bezpieczeństwo i Planowanie Logistyczne (1/3)

5.1. Bezpieczeństwo w Logistyce Substratów

Logistyka generuje specyficzne zagrożenia, które muszą być zarządzane.

- Zapobieganie emisjom odorów: Szczelne zbiorniki na substraty płynne, przykrywanie lagun, szybkie okrywanie silosów, utrzymywanie czystości na placu przyjęć.

- Bezpieczeństwo pożarowe i przeciwwybuchowe:

  - Suche substraty (np. słoma) stwarzają ryzyko pożaru (magazynowanie).

  - Kluczowe zagrożenie: Zbiorniki przyjmujące substraty płynne (gnojowica, wywary). Dochodzi w nich do niekontrolowanej, wstępnej fermentacji. Uwalnia się metan (CH4). W połączeniu z tlenem tworzy mieszaninę wybuchową. Dlatego te zbiorniki i ich otoczenie muszą być traktowane jako strefy zagrożenia wybuchem (Strefy Ex) i wyposażone w odpowiedni osprzęt (np. mieszadła, pompy w wykonaniu Ex).

## 16. Bezpieczeństwo i Planowanie Logistyczne (2/3)

5.1. Bezpieczeństwo w Logistyce Substratów (cd.)

- Bezpieczeństwo pracy (BHP):

  - Maszyny: Intensywny ruch ładowarek i ciężarówek na placu (ryzyko potrącenia). Obsługa systemów dozowania (ryzyko pochwycenia przez ruchome ślimaki).

  - Zbiorniki: ŚMIERTELNE PUŁAPKI! Kategoryczny zakaz wchodzenia do zbiorników (przyjmujących, fermentorów, magazynów pofermentu) bez specjalistycznego sprzętu (aparat tlenowy, detektory gazu, szelki bezpieczeństwa, lina asekuracyjna) i asekuracji minimum 2 osób na zewnątrz. Wewnątrz znajduje się atmosfera beztlenowa, wzbogacona w metan, CO2 i śmiertelnie trujący siarkowodór (H2S). Jeden oddech w takim środowisku prowadzi do utraty przytomności i śmierci. Należy bezwzględnie przestrzegać procedur bezpieczeństwa!

- Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska: Szczelność wszystkich magazynów, systemy zarządzania odciekami, plany awaryjne na wypadek wycieku ze zbiornika lub laguny.

## 17. Bezpieczeństwo i Planowanie Logistyczne (3/3)

5.2. Planowanie Logistyczne i Optymalizacja Kosztów (OPEX)

Logistykę trzeba planować w skali roku, miesiąca i dnia.

- Bilansowanie dostaw: Musimy precyzyjnie wiedzieć, ile substratu zużywamy (na podstawie planu wsadu) i skorelować to z dostawami.

- Optymalizacja pojemności magazynowej:

  - Substraty sezonowe (kiszonka): Magazyn musi pomieścić zapas na cały okres od zbiorów do zbiorów (np. 200-250 dni).

  - Substraty ciągłe (gnojowica, odpady z UPPZ): Magazyn (bufor) musi być dostosowany do rytmu dostaw (np. odbiór gnojowicy co 3 dni wymaga bufora na min. 5-7 dni).

  - Zbyt mały magazyn = ryzyko przestoju. Zbyt duży magazyn = zamrożony kapitał (CAPEX) i większe straty.

- Harmonogramowanie dostaw: Kluczowe dla substratów od wielu dostawców. Ustalanie "okienek" czasowych na dostawy, kontrola jakościowa przy przyjęciu (pomiar SM, pH, wizualna ocena zanieczyszczeń).

- Wpływ logistyki na OPEX (Podsumowanie): Główne generatory kosztów logistycznych to:

  - Koszty transportu zewnętrznego (paliwo, kierowcy).

  - Koszty transportu wewnętrznego (paliwo/prąd ładowarki, operator).

  - Amortyzacja i serwis sprzętu (ładowarki, pompy, podajniki).

  - Straty magazynowe (bezpośrednia strata finansowa!).

## 18. Część IV: Ćwiczenie Obliczeniowe - Pojemność Magazynowa Silosu

- Zadanie: Obliczanie pojemności magazynowej silosu na kiszonkę.

- Dane wejściowe:

  - Instalacja zużywa średnio 60 ton kiszonki kukurydzy na dobę.

  - Planowany zapas magazynowy (od żniw do żniw) wynosi 240 dni.

  - Kiszonka będzie składowana w silosach przejazdowych o wysokości użytkowej 3,5 metra.

  - Zakładana średnia gęstość ubicia kiszonki wynosi 0,7 t/m³.

- Pytania (proszę wykonać obliczenia):

  - Jaka jest całkowita masa kiszonki (w tonach), którą musimy zmagazynować na 240 dni?

  - Jaką objętość (w m³) zajmie ta masa kiszonki w silosie?

  - Jaką minimalną powierzchnię (w m²) musi mieć nasz magazyn (silosy), aby pomieścić tę objętość?
(Czas na obliczenia: 5-7 minut)

## 19. Część IV: Ćwiczenie Obliczeniowe - Wyniki

- Omówienie wyników:

  - Masa całkowita:
60 t/dzień × 240 dni = 14 400 ton

  - Wymagana objętość:
Masa / Gęstość = 14 400 t / 0,7 t/m³ ≈ 20 571 m³

  - Wymagana powierzchnia:
Objętość / Wysokość = 20 571 m³ / 3,5 m ≈ 5 877 m²

- Wniosek: Potrzebujemy magazynu o powierzchni prawie 0,6 hektara. Jeśli przyjmiemy, że typowy silos ma 20 m szerokości, potrzebujemy silosów o łącznej długości ok. 294 metrów. To pokazuje skalę infrastruktury logistycznej potrzebnej dla biogazowni.

## 20. Część V: Podsumowanie - 10 Najważniejszych Wniosków

- Logistyka (transport, magazynowanie, dozowanie) jest "krwiobiegiem" biogazowni, wpływając na stabilność procesu, koszty OPEX i bezpieczeństwo.

- % Suchej Masy determinuje technologię magazynowania i transportu.

- Ubijanie i szczelne okrycie są kluczowe dla minimalizacji strat w silosach kiszonkarskich.

- Magazyny płynne (zbiorniki, laguny) muszą być szczelne, odporne na korozję i wyposażone w mieszadła.

- Podajniki substratów stałych to precyzyjne urządzenia ważące i rozdrabniające.

- Dobór pomp zależy od gęstości i lepkości substratu (wirnikowe dla rzadkich, śrubowe/krzywkowe dla gęstych).

- Higienizacja (np. 70°C/60min) jest wymogiem prawnym dla UPPZ.

- Zbiorniki na substraty płynne to strefy Ex i śmiertelne pułapki (H2S, brak tlenu).

- Optymalizacja OPEX logistyki polega na minimalizacji odległości transportu i strat magazynowych.

- Projektowanie magazynów musi uwzględniać bilans zużycia i sezonowość dostaw.

## 21. Część V: Quiz Kontrolny

Pytania:

- Wymień trzy kluczowe elementy procesu przygotowania kiszonki w silosie przejazdowym, które minimalizują straty magazynowe.

- Jaki typ pompy (ogólna zasada) zastosujesz do transportu gęstego wywaru gorzelnianego (15% SM), a jaki do rzadkiej gnojowicy (5% SM)?

- Wymień trzy główne obszary, w których logistyka substratów wpływa na koszty operacyjne (OPEX) biogazowni.

- Jaki jest standardowy parametr (temperatura i czas) wymagany przy higienizacji substratów UPPZ?

- Dlaczego kategorycznie nie wolno wchodzić do opróżnionego zbiornika na gnojowicę bez specjalistycznego sprzętu i asekuracji? Jakie dwa główne zagrożenia gazowe tam występują?

(Oczekiwane odpowiedzi:)

(1. Prawidłowe ubijanie (wysoka gęstość); szybkie i szczelne okrycie (folia podkładowa + główna); prawidłowe obciążenie folii.)

(2. Do gęstego: pompa śrubowa (Wangen) lub krzywkowa. Do rzadkiego: pompa wirnikowa (zatapialna lub sucha).)

(3. Koszty transportu zewnętrznego (paliwo); koszty obsługi wewnętrznej (paliwo/prąd ładowarek, praca); straty magazynowe (zepsuty substrat).)

(4. Minimum 70°C przez minimum 60 minut.)

*(5. Ryzyko śmiertelnego zatrucia/uduszenia. Zagrożenia: 1. Brak tlenu; 2. Obecność toksycznego siarkowodoru (H2S