# Moduł J – Dokumentacja Środowiskowa Biogazowni: KIP i Raport OOŚ jako Klucz do Decyzji Administracyjnych

## 2. Wprowadzenie: Rola Dokumentacji Środowiskowej (1/2)

- Dokumentacja środowiskowa (KIP, Raport OOŚ) stanowi formalno-prawny fundament inwestycji w biogazownię, ściśle powiązany z całym procesem inwestycyjnym (Moduł H).

- Jest podstawą do przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), która jest kluczowym etapem administracyjnym.

- Na tym etapie organ administracyjny, bazując na przedłożonej dokumentacji, decyduje nie tylko CZY, ale przede wszystkim JAK inwestycja może być zrealizowana i eksploatowana. Decyzja określa wiążące warunki minimalizujące wpływ na otoczenie.

## 3. Wprowadzenie: Konsekwencje Błędów w Dokumentacji (2/2)

- Błędy, uproszczenia lub nierzetelność w KIP lub Raporcie OOŚ są najczęstszą przyczyną problemów w procesie inwestycyjnym.

- Potencjalne konsekwencje:

  - Opóźnienia: Konieczność uzupełniania dokumentacji, odwołania społeczne lub organizacji ekologicznych mogą wydłużyć proces o miesiące lub lata.

  - Wzrost kosztów: Dodatkowe ekspertyzy, modyfikacje projektu, obsługa prawna odwołań.

  - Odmowa wydania decyzji środowiskowej (DUŚ): Co w praktyce zamyka całą ścieżkę inwestycyjną.

- Cel modułu: Zrozumienie roli KIP i Raportu OOŚ, ich wymaganej zawartości oraz przełożenia na warunki w decyzji administracyjnej. Rzetelna dokumentacja to narzędzie planistyczne i komunikacyjne.

## 4. Procedura OOŚ: Podstawa Prawna i Kwalifikacja Przedsięwzięć

- Podstawa prawna:

  - Ustawa z 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku... (Ustawa OOŚ).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Rozporządzenie dzieli przedsięwzięcia na 3 grupy:

  - Grupa I: Mogące zawsze znacząco oddziaływać (wymagany zawsze Raport OOŚ). Rzadko dotyczy typowych biogazowni rolniczych.

  - Grupa II: Mogące potencjalnie znacząco oddziaływać (wymagane złożenie KIP). Organ decyduje (screening), czy Raport OOŚ jest potrzebny.

  - Niekwalifikujące się: Nie wymagają decyzji środowiskowej (DŚU).

## 5. Kwalifikacja Biogazowni Rolniczych w Procedurze OOŚ

- Jak kwalifikowane są biogazownie rolnicze? Zależy to od ich skali i rodzaju substratów:

  - Biogazownie rolnicze o mocy elektrycznej ≤ 0,5 MW (lub ekwiwalentnej produkcji biogazu) są generalnie wyłączone z grupy II (mogących potencjalnie znacząco oddziaływać), co często oznacza brak konieczności uzyskania DŚU. Wyjątki: lokalizacja na obszarach chronionych lub inne kryteria.

  - Biogazownie > 0,5 MW mocy elektrycznej lub przetwarzające odpady w ilościach przekraczających progi, kwalifikują się jako Grupa II (mogące potencjalnie znacząco oddziaływać).

- Wniosek: Dla większości planowanych biogazowni rolniczych (np. 0,5 MW - 2 MW) procedura środowiskowa rozpoczyna się od złożenia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP).

## 6. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) - Cel i Rola

- Cel KIP: Dostarczenie organowi administracji podstawowych, ale kompletnych i rzetelnych informacji o planowanym projekcie.

- Rola KIP: Umożliwia organowi przeprowadzenie wstępnej oceny (screeningu) potencjalnych oddziaływań inwestycji na środowisko.

- Na podstawie KIP (oraz opinii RDOŚ i Sanepidu) organ wydaje postanowienie, w którym stwierdza:

  - Brak potrzeby przeprowadzenia OOŚ (i wydaje DŚU na podstawie KIP).

  - Konieczność przeprowadzenia OOŚ i sporządzenia Raportu OOŚ, określając jednocześnie jego zakres.

- KIP jest więc kluczowym dokumentem na wczesnym etapie formalnym.

## Zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP)

### 7. Opis Przedsięwzięcia

- Struktura KIP jest zdefiniowana ustawowo (art. 62a Ustawy OOŚ). Kluczowe sekcje to:

  - Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie:

    - Opis technologii: Typ biogazowni, cel (energia/biometan), moc (MW), technologia fermentacji, główne obiekty i ich parametry (wymiary, typ CHP, oczyszczanie gazu).

    - Substraty: Szczegółowa lista: rodzaj (np. gnojowica, kiszonka, odpad - z kodem), roczne ilości (tony). Wskazanie statusu (odpad, UPPZ, produkt rolny).

    - Produkty: Przewidywana roczna ilość pofermentu i biogazu.

    - Lokalizacja: Adres, numery działek, powierzchnia, opis otoczenia (sąsiedztwo, odległość do zabudowy, drogi).

    - Infrastruktura: Sposób przyłączenia do sieci (elektroenergetycznej, gazowej, wod-kan).

### 8. Teren i Warianty

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości i obiektu, dotychczasowe użytkowanie:

  - Powierzchnia działki, zabudowy, biologicznie czynna. Klasa gruntu. Czy wymagane wyłączenie z produkcji rolnej? Opis obecnej szaty roślinnej.

- Rodzaj technologii: Krótki, ale precyzyjny opis kluczowych procesów (przygotowanie substratów, fermentacja, magazynowanie gazu, kogeneracja, zarządzanie pofermentem).

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

  - W KIP należy przedstawić i krótko opisać:

    - Wariant proponowany przez wnioskodawcę (ten, który chcemy realizować).

    - Wariant zerowy (niepodejmowanie przedsięwzięcia) – opis skutków braku inwestycji dla środowiska.

  - Należy również racjonalnie uzasadnić wybór wariantu proponowanego, wskazując np. dlaczego odrzucono inne rozważane opcje (lokalizacje, technologie).

### 9. Zasoby i Ochrona Środowiska

- Przewidywane ilości wykorzystywanych zasobów:

  - Woda (roczne zużycie: cele socjalne, technologiczne, ppoż.).

  - Energia (na etapie budowy i rozruchu).

  - Materiały budowlane (szacunkowo).

  - Paliwa (np. olej napędowy dla maszyn obsługujących).

- Rozwiązania chroniące środowisko:

  - Zwięzły, ale konkretny opis planowanych działań minimalizujących negatywny wpływ:

    - Na etapie budowy (np. organizacja placu budowy, ochrona gleby).

    - Na etapie eksploatacji (np. hermetyzacja, odsiarczanie biogazu, tłumiki hałasu, szczelna kanalizacja odcieków, pochodnia awaryjna).

### 10. Emisje i Oddziaływania

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych substancji lub energii (wstępna ocena oddziaływań):

  - Emisje do powietrza: Źródła (CHP, pochodnia, odory). Jakie zanieczyszczenia (NOx, CO, H2S, NH3)? Wstępne oszacowanie wielkości.

  - Hałas: Główne źródła (CHP, transport, wentylatory). Wstępna ocena poziomu na granicy działki.

  - Wody i Ścieki: Zapotrzebowanie na wodę. Rodzaje i ilości ścieków (sanitarne, technologiczne, opadowe). Planowany sposób oczyszczania i odprowadzenia (np. szambo, separator, zbiornik na odcieki).

  - Odpady: Jakie odpady będą wytwarzane (budowa, eksploatacja)? Opis planowanego sposobu postępowania z pofermentem (jako odpad R10, produkt uboczny itp.). Sposób magazynowania odpadów.

  - Pola elektromagnetyczne: Źródła (transformator, linie).

### 11. Obszary Chronione i Inne Aspekty

- Możliwy wpływ na obszary chronione:

  - Należy precyzyjnie sprawdzić i opisać, czy inwestycja leży na terenie lub w sąsiedztwie obszarów chronionych (Parki Narodowe, rezerwaty, Natura 2000, GZWP itp.). Podać odległości i wstępnie ocenić potencjalny wpływ.

- Przedsięwzięcia powiązane oraz oddziaływania skumulowane:

  - Czy planowane są inne inwestycje powiązane (np. rozbudowa fermy)?

  - Wstępna ocena, czy w pobliżu są inne obiekty, których oddziaływania (hałas, odory) mogą się kumulować z oddziaływaniami biogazowni.

- Ryzyko poważnej awarii / katastrofy: Ocena ryzyka (pożar, wybuch, wyciek) i planowane środki zapobiegawcze. Czy zakład kwalifikuje się jako ZZR/ZDR? (Zwykle nie).

- Oddziaływanie na zdrowie ludzi: Wstępna ocena.

## 12. Procedura Screeningu na Podstawie KIP

- Organ (wójt/burmistrz/prezydent) analizuje KIP.

- Zasięga opinii RDOŚ i Sanepidu co do potrzeby przeprowadzenia OOŚ i zakresu ewentualnego Raportu.

- Wydaje postanowienie:

  - o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ (jeśli oddziaływania są niewielkie).

  - o obowiązku przeprowadzenia OOŚ i sporządzenia Raportu OOŚ, określając jednocześnie jego zakres (na co zwrócić szczególną uwagę w analizach).

- W praktyce dla biogazowni > 0,5 MW bardzo często stwierdza się obowiązek sporządzenia Raportu OOŚ.

## 13. Raport o Oddziaływaniu na Środowisko (Raport OOŚ) - Cel i Charakter

- Jeśli organ zażąda Raportu OOŚ, wymagany jest znacznie wyższy poziom szczegółowości analiz niż w KIP.

- To już nie jest "karta informacyjna", ale pełna, naukowa ekspertyza, często licząca kilkaset stron, przygotowywana przez zespół specjalistów.

- Cel Raportu OOŚ:

  - Szczegółowa, wariantowa analiza i ocena przewidywanych oddziaływań inwestycji na wszystkie komponenty środowiska i zdrowie ludzi.

  - Wykazanie, że projekt spełnia obowiązujące normy i standardy środowiskowe.

  - Zaproponowanie konkretnych działań minimalizujących, kompensujących i monitorujących negatywne wpływy.

  - Dostarczenie organom administracji i społeczeństwu wszystkich informacji niezbędnych do wydania świadomej decyzji środowiskowej.

## Zakres Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko (Raport OOŚ)

### 14. Opis Technologii i Wariantów

- Raport musi być kompleksowy i odpowiadać na wszystkie punkty wskazane w postanowieniu organu oraz wymogi ustawowe (art. 66 Ustawy OOŚ).

- Szczegółowy opis technologii i wariantów:

  - Wariantowanie jest obowiązkowe! Należy szczegółowo opisać i porównać pod kątem wpływu na środowisko:

    - Wariant Inwestora: Proponowana technologia i lokalizacja.

    - Wariant Zerowy (W0): Skutki dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (zawsze wymagany).

    - Wariant Alternatywny: Racjonalna (nie fikcyjna) alternatywa, np. inna rozważana lokalizacja, inna technologia fermentacji, inna metoda zagospodarowania pofermentu.

  - Porównanie wariantów musi być merytoryczne i obiektywne. Brak rzetelnej analizy wariantów to częsta podstawa do uchylenia DŚU.

  - Przedstawienie szczegółowych bilansów masy i energii, schematów technologicznych.

### 15. Inwentaryzacja Przyrodnicza i Analiza Hałasu

- Inwentaryzacja przyrodnicza:

  - Konieczna, jeśli teren jest cenny przyrodniczo, leży blisko obszarów chronionych lub organ tego zażąda.

  - Wykonywana przez specjalistów (botanik, zoolog itp.), często obejmuje cały cykl roczny.

  - Identyfikacja gatunków chronionych, siedlisk, korytarzy ekologicznych i ocena wpływu inwestycji na nie.

- Szczegółowa analiza oddziaływania akustycznego (Hałas):

  - Źródła: Precyzyjna identyfikacja i charakterystyka akustyczna (poziom mocy LwA) wszystkich źródeł (CHP, wentylatory, pompy, transport).

  - Analiza: Wykonanie modelowania rozprzestrzeniania się hałasu zgodnie z metodyką referencyjną (np. ISO 9613-2). Wynik: mapy izofoniczne.

  - Ocena: Porównanie obliczonych poziomów hałasu w punktach chronionych (zabudowa mieszkaniowa) z dopuszczalnymi poziomami hałasu (Rozporządzenie MŚ).

  - Minimalizacja: Propozycje konkretnych działań (np. obudowy dźwiękochłonne, ekrany akustyczne, tłumiki).

### 16. Analiza Emisji do Powietrza

- Szczegółowa analiza emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych:

  - Źródła: Głównie emisja zorganizowana z agregatu kogeneracyjnego (CHP) i pochodni awaryjnej. Podanie parametrów emitorów (wysokość, średnica, T, v).

  - Obliczenia: Obliczenie wielkości emisji (Mg/rok, g/s) dla substancji takich jak NOx, SO2, CO, PM10, formaldehyd, na podstawie wskaźników emisji gwarantowanych przez dostawcę CHP lub norm.

  - Analiza: Wykonanie modelowania dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu zgodnie z metodyką referencyjną, w celu obliczenia stężeń jednogodzinnych i średniorocznych w otoczeniu inwestycji.

  - Ocena: Porównanie wyników modelowania z normami jakości powietrza (dopuszczalne stężenia) oraz wartościami odniesienia. Wykazanie dotrzymania standardów emisyjnych dla źródeł spalania.

### 17. Analiza Odorów i Gospodarka Odpadami/Ściekami

- Szczegółowa analiza oddziaływania odorowego:

  - Źródła: Głównie emisja niezorganizowana (magazynowanie i dozowanie substratów, zbiorniki pofermentu, aplikacja pofermentu, nieszczelności).

  - Metody oceny: Skomplikowane, brak norm zapachowych w Polsce. Stosuje się wskaźniki emisji odorowej ($ou_E/s$) z literatury/badań, a następnie modelowanie dyspersji odorów do obliczenia stężeń ($ou_E/m^3$) i częstości przekroczeń progu wyczuwalności w otoczeniu.

  - Minimalizacja: Kluczowe są: hermetyzacja, biofiltry/płuczki, technologie aplikacji pofermentu. Należy wykazać skuteczność proponowanych rozwiązań.

- Gospodarka odpadami: Szczegółowy bilans, opis magazynowania, sposób zagospodarowania (umowy, zezwolenia np. R10).

- Gospodarka wodno-ściekowa: Dokładny bilans wodny. Bezwzględny rozdział systemów kanalizacji: sanitarna (szambo), opadowa (separator -> odbiornik), technologiczna/odcieki (szczelny zbiornik -> zawrócenie do procesu). Ocena wpływu na wody, ew. operat wodnoprawny.

### 18. Oddziaływania Skumulowane i Monitoring

- Analiza Oddziaływań Skumulowanych:

  - Szczegółowa ocena łącznego wpływu planowanej biogazowni oraz innych istniejących lub planowanych przedsięwzięć w okolicy (np. ferm, dróg, innych zakładów) na poszczególne komponenty środowiska (zwłaszcza hałas, jakość powietrza, odory). Może wymagać dodatkowych, złożonych modelowań.

- Propozycje Monitoringu Porealizacyjnego:

  - Konkretne propozycje działań monitorujących wpływ inwestycji po jej uruchomieniu: co monitorować (np. hałas na granicy działki, stężenia NH3/H2S w powietrzu, jakość wód podziemnych), gdzie (dokładne punkty pomiarowe), jak często (np. raz na kwartał, raz w roku) i jaką metodyką.

  - Monitoring może zostać nałożony jako obowiązek w decyzji środowiskowej.

## 19. Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)

- Rola organów:

  - Organ prowadzący (wójt/burmistrz/prezydent): Wydaje decyzję DUŚ.

  - Organy opiniujące/uzgadniające: RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie wydają wiążące opinie (na etapie KIP) lub uzgodnienia (na etapie Raportu OOŚ). Negatywne uzgodnienie RDOŚ lub Sanepidu blokuje wydanie pozytywnej DUŚ.

- Udział społeczny:

  - Na etapie Raportu OOŚ jest zagwarantowany ustawowo.

  - Społeczeństwo ma minimum 30 dni na zapoznanie się z raportem i składanie uwag/wniosków.

  - Może być (i często jest) zorganizowana rozprawa administracyjna otwarta dla publiczności.

  - Organ ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie uwagi i odnieść się do nich w uzasadnieniu decyzji DUŚ.

## 20. Znaczenie Dokumentacji dla Decyzji Środowiskowej (DUŚ)

- Wyniki analiz zawartych w KIP i (jeśli był wymagany) Raporcie OOŚ bezpośrednio wpływają na treść Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DUŚ).

- DUŚ nie jest tylko formalną "zgodą", ale zawiera konkretne, prawnie wiążące warunki i wymagania, które inwestor musi spełnić na etapie przygotowania (projektowania), realizacji (budowy) i eksploatacji biogazowni.

- Przykładowe warunki w DUŚ:

  - Wymogi dotyczące parametrów technicznych urządzeń (np. "Zainstalować jednostkę kogeneracyjną w kontenerze o izolacyjności akustycznej Rw > 40 dB

  - Wymogi dotyczące sposobu magazynowania (np. "Magazynowanie pofermentu prowadzić wyłącznie w zamkniętym zbiorniku żelbetowym.").

  - Wymogi dotyczące gospodarki wodno-ściekowej (np. "Odprowadzać odcieki z silosów na kiszonkę do szczelnego zbiornika i zawracać do procesu.").

  - Obowiązki monitoringu (np. "Prowadzić pomiary hałasu w porze nocnej w punkcie P  1 raz na kwartał przez 2 lata.")

  - Wymogi dotyczące technologii ochrony środowiska (np. "Zastosować biofiltr o sprawności redukcji NH3  min. 80%).

  - Wymogi organizacyjne (np. "Transport substratów prowadzić w godzinach 7:00-18:00.").

- Warunki te są następnie przepisywane do decyzji WZ/MPZP oraz muszą być uwzględnione w Projekcie Budowlanym i są wiążące przy wydawaniu Pozwolenia na Budowę (PnB). Ich niespełnienie jest naruszeniem prawa.

## 21. Warsztat: Analiza Fragmentów KIP - Wprowadzenie

- Cel: Przećwiczenie krytycznej analizy fragmentów dokumentacji środowiskowej z perspektywy organu opiniującego (RDOŚ).

- Zadanie: Ocena kompletności i rzetelności informacji, identyfikacja braków i potencjalnych problemów środowiskowych. Sformułowanie pytań do inwestora lub rekomendacji co do dalszej procedury (OOŚ, zakres Raportu).

- Materiały: Uproszczone fragmenty KIP dla hipotetycznej biogazowni 2 MW.

- Podział na grupy.

## 22. Warsztat: Analiza Fragmentów KIP - Zadania dla Grup

- Grupy wcielają się w rolę pracowników RDOŚ opiniujących KIP.

- Zadania:

  - Fragment 1 (Opis, Substraty): Czy informacja o substratach jest wystarczająca? O co dopytać? (np. kody odpadów, status UPPZ, bilans masy) Czy skala (2 MW, odpady) sugeruje potrzebę OOŚ?

  - Fragment 2 (Odory): Czy opis jest wystarczający? Czy "hermetyzacja" to obowiązek? Jakie pytania/żądania (np. modelowanie odorów) zawrzeć w postanowieniu o zakresie Raportu OOŚ?

  - Fragment 3 (Woda/Ścieki): Czy rozdział kanalizacji jest poprawny? Czego brakuje? (np. wody z placu dozowania, mycia pojazdów?)

  - Rekomendacja: Na podstawie tych fragmentów – co dalej? (umorzyć, KIP wystarczy, czy Raport OOŚ i dlaczego?)

- (Czas na analizę w grupach ok. 15 minut. Następnie wspólne omówienie wyników – ok. 10 minut.)

## 23. Studium Przypadku: Wpływ Raportu OOŚ na Warunki w DUŚ (Hałas)

- Sytuacja: Biogazownia 1 MW, 600m od zabudowy. KIP deklaruje niski wpływ hałasu. Mieszkańcy zgłaszają obawy.

- Procedura: Organ nakazuje Raport OOŚ z analizą akustyczną. Modelowanie w Raporcie wykazuje przekroczenie norm hałasu w nocy ($48 dB(A)$ vs norma $40/45 dB(A)$).

- Rozwiązanie (w Raporcie OOŚ): Ekspert proponuje środki minimalizujące: kontener CHP o podwyższonej izolacyjności, tłumiki, odpowiednia lokalizacja CHP, ekran akustyczny.

- Decyzja (DUŚ): Organ wpisuje te środki jako wiążące warunki do decyzji środowiskowej.

- Konsekwencje (PnB): Inwestor musi uwzględnić te rozwiązania w projekcie budowlanym i je zrealizować. Wiąże się to ze wzrostem kosztów inwestycji.

- Pytania: Co by było bez analizy w Raporcie? Jakie konsekwencje finansowe?

## 24. Kluczowe Wnioski: 10 Zasad Dotyczących Dokumentacji Środowiskowej

- DUŚ to klucz: Pierwsza merytoryczna decyzja, warunkuje kolejne.

- KIP to nie formalność: Służy do screeningu i określenia zakresu Raportu OOŚ. Rzetelność jest ważna.

- Raport OOŚ to ekspertyza: Musi być oparty na obiektywnych danych i analizach, a nie życzeniach.

- Wariantowanie jest obowiązkowe: Brak realistycznej analizy wariantów to częsty błąd formalny.

- Analizy specjalistyczne są kluczowe: Modelowanie hałasu, emisji i odorów to podstawa oceny.

- Odpady i ścieki – precyzja i hermetyzacja: Szczegółowy opis, rozdział kanalizacji, jasny status pofermentu.

- Organy opiniujące mają realny wpływ: Ich uzgodnienia/opinie (RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie) są wiążące.

- Udział społeczny to prawo: Procedura OOŚ go gwarantuje; ignorowanie prowadzi do konfliktów.

- DUŚ ustala wiążące warunki: Muszą być w całości przeniesione do PnB i realizowane.

- Jakość dokumentacji to inwestycja: Oszczędzanie na KIP/Raporcie OOŚ generuje większe koszty i opóźnienia później.

## 25. Szybki Quiz Kontrolny

- Jakie dwa podstawowe dokumenty (opracowania) służą do przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko?

- Jaki dokument składa inwestor, aby organ mógł zdecydować (w drodze postanowienia), czy sporządzenie Raportu OOŚ jest wymagane?

- Wymień 3 kluczowe analizy (modelowania), które powinny znaleźć się w Raporcie OOŚ dla biogazowni.

- Wymień 3 organy, które obowiązkowo opiniują lub uzgadniają projekt decyzji środowiskowej.

- Jaki jest podstawowy cel analizy wariantów w Raporcie OOŚ?

- Czy decyzja środowiskowa (DUŚ) zawiera wiążące warunki dla inwestora?

- Jak nazywa się procedura, w której organ decyduje, czy dla przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałującego wymagany jest Raport OOŚ?

- Podaj przykład środka minimalizującego oddziaływanie odorowe, który może być wskazany w DUŚ.

- Czy brak rzetelnej analizy wariantów może być podstawą do uchylenia decyzji środowiskowej?

- Jaki jest minimalny czas, przez który społeczeństwo ma możliwość zapoznania się z Raportem OOŚ i składania uwag?

## 26. Zakończenie Modułu J

- Dziękuję za uwagę.

- Pytania?