Podzielmy się na grupy. Każda grupa otrzyma fragmenty przykładowej (anonimizowanej) Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP), bazujące na strukturze załączonego dokumentu.

Materiały (Fragmenty KIP):

- Fragment 1: Opis przedsięwzięcia i substratów (por. pkt 4 i 8 KIP) - opis technologii (moc 2 MW, 2 fermentory, CHP 2x1 MW, stacja uzdatniania do biometanu), lista substratów (kiszonka 20 tys. t, odpady z przetwórstwa 20-36 tys. t, pomiot 2 tys. t, gnojowica 5 tys. t, obornik 2 tys. t, UPPZ kat 2 i 3). Łącznie 36 000 Mg/rok.

- Fragment 2: Opis oddziaływania na powietrze (Odory) (por. pkt 12 KIP) - "Przewiduje się emisję zanieczyszczeń ze spalania biogazu w CHP i pochodni. Emisja odorów będzie ograniczona poprzez hermetyzację zbiorników fermentacyjnych i magazynowych oraz szybkie zagospodarowanie substratów. Przewiduje się biologiczne odsiarczanie biogazu przez dozowanie powietrza i filtr z węgla aktywnego."

- Fragment 3: Gospodarka wodno-ściekowa (por. pkt 10 KIP) - "Woda z sieci lub studni. Ścieki socjalne do zbiornika bezodpływowego. Wody opadowe z dróg i parkingów przez separator do zbiornika retencyjnego. Odcieki z silosów do szczelnego zbiornika i zawrócenie do procesu."

Wasze Zadanie (w grupach):

Jesteście pracownikami RDOŚ opiniującymi ten KIP. Waszym zadaniem jest ocena tych fragmentów:

- Przeanalizujcie Fragment 1: Czy informacje o substratach są wystarczające? O co dopytalibyście inwestora (np. o dokładny skład odpadów z przetwórstwa, kody odpadów, status UPPZ, bilans masy)? Czy skala (2 MW, duże ilości odpadów) sugeruje konieczność OOŚ?

- Przeanalizujcie Fragment 2: Czy opis oddziaływania odorowego jest wystarczający? Czy ogólne stwierdzenia "hermetyzacja" i "szybkie zagospodarowanie" są precyzyjne? Jakie konkretne pytania lub żądania (dotyczące analiz, np. modelowania odorów) sformułowalibyście w postanowieniu o konieczności sporządzenia Raportu OOŚ?

- Przeanalizujcie Fragment 3: Czy rozdział systemów kanalizacji jest opisany poprawnie? Jakie kluczowe informacje brakują (np. co z wodami z placu dozowania substratów stałych? co z wodami z mycia pojazdów?)?

- Na podstawie tych fragmentów, jaka byłaby Wasza wstępna rekomendacja: umorzyć postępowanie, uznać KIP za wystarczający, czy wezwać do sporządzenia Raportu OOŚ? Uzasadnijcie.