Sytuacja: Inwestor planuje biogazownię 1 MW w odległości 600m od zabudowy. W KIP zadeklarował niskie oddziaływanie.

Krok 1 (KIP): Mieszkańcy zgłaszają obawy o hałas. Organ, na wniosek RDOŚ, wydaje postanowienie o konieczności sporządzenia Raportu OOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem analizy akustycznej.

Krok 2 (Raport OOŚ): Inwestor zleca analizę akustyczną. Modelowanie wykazuje, że bez dodatkowych zabezpieczeń hałas z jednostki CHP i wentylatorów na granicy najbliższej działki mieszkalnej wyniesie 48 dB(A) w porze nocnej.

Krok 3 (Ocena): Dopuszczalny poziom hałasu w porze nocnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 40 dB(A) (lub 45 dB(A) dla zagrodowej – zależnie od planu). Następuje przekroczenie norm.

Krok 4 (Działania minimalizujące): Ekspert środowiskowy w Raporcie OOŚ musi zaproponować działania. Proponuje:

- Zastosowanie kontenera CHP o podwyższonej izolacyjności akustycznej (gwarantującej np. 70 dB(A) w odległości 1m).

- Zastosowanie tłumików wylotowych spalin o wysokiej skuteczności.

- Lokalizację budynku CHP po stronie przeciwnej do zabudowy.

- Budowę ekranu akustycznego o wysokości 4m wzdłuż granicy działki od strony zabudowy.

Krok 5 (Decyzja DUŚ): Organ wydaje decyzję środowiskową, w której wpisuje jako wiążące warunki wszystkie 4 powyższe punkty.

Krok 6 (PnB): Inwestor w projekcie budowlanym musi uwzględnić kontener o określonych parametrach, tłumiki i ekran akustyczny. Bez tego nie dostanie PnB.

Pytania do dyskusji:

- Co by się stało, gdyby inwestor pominął analizę hałasu w Raporcie OOŚ? (Odpowiedź: Organ mógłby odmówić uzgodnienia raportu, wezwać do uzupełnienia lub wydać decyzję negatywną).

- Jakie byłyby konsekwencje finansowe dla inwestora w opisanym przypadku? (Odpowiedź: Wzrost kosztów inwestycji o koszty dodatkowych zabezpieczeń, których być może nie przewidział w pierwotnym budżecie).