Grupa 1: Płuczka Wodna "AquaScrub 1000"

  - Czystość CH4: 97.5%

  - Strata CH4: 1.8%

  - Zużycie energii: 0.30 kWh/Nm3 biogazu (głównie pompy wody i sprężarka)

  - Wymagania wstępne: H2S < 500 ppm

  - Media: Duży obieg wody procesowej, konieczne chłodzenie wody.

  - CAPEX: Średni (10 mln PLN)

  - OPEX: Wysoki (energia elektryczna, uzdatnianie i uzupełnianie wody)

  - Uwagi: Produkt nasycony wodą, wymaga dodatkowego osuszania.

- Przeanalizujcie "swoją" technologię.

- Przygotujcie 3-minutową "ofertę" dla inwestora, podkreślając zalety i odpowiadając na potencjalne obawy.

- Wskażcie, dla jakiego specyficznego scenariusza (np. inwestor ma darmowe ciepło, inwestor chce wejść na rynek paliw TIR, inwestor szuka najprostszego rozwiązania) Wasza technologia jest najlepsza.