Grupa 3: Płuczka Aminowa "ChemClean 1000"

  - Czystość CH4: 99.8%

  - Strata CH4: < 0.1%

  - Zużycie energii: 0.15 kWh/Nm3 (elektryczna) + 0.6 kWh/Nm3 (cieplna - para)

  - Wymagania wstępne: H2S < 10 ppm (wymaga bardzo dobrego odsiarczania wstępnego)

  - Media: Energia cieplna (para 120st.C), uzupełnianie aminy

  - CAPEX: Wysoki (16 mln PLN)

  - OPEX: Bardzo wysoki (jeśli ciepło nie jest darmowe), koszty chemikaliów.

  - Uwagi: Najwyższa czystość i najniższe straty.

- Przeanalizujcie "swoją" technologię.

- Przygotujcie 3-minutową "ofertę" dla inwestora, podkreślając zalety i odpowiadając na potencjalne obawy.

- Wskażcie, dla jakiego specyficznego scenariusza (np. inwestor ma darmowe ciepło, inwestor chce wejść na rynek paliw TIR, inwestor szuka najprostszego rozwiązania) Wasza technologia jest najlepsza.